项 目 名 称：              深圳市城市照明专项规划

委托方（甲方）：            深圳市灯光环境管理中心

承担方（乙方）：            中国城市规划设计研究院

国家事业法人代码：         40001083—0

城市规划编制资质证书编号： [建]城规编第（141001）

编 制 阶 段：               送审成果

送 审 单 位：               深圳市城市管理局

送 审 时 间：               2013年9月

规划设计项目送审专用章：

编制单位：中国城市规划设计研究院·城市照明规划设计研究中心

院    长：  蔡  震    教授级高级城市规划师

总规划师：  罗  彦    高级城市规划师

项目主管：  朱荣远    教授级高级城市规划师

项目协管：  王泽坚    教授级高级城市规划师

编制人员：

项目负责：  梁  峥    教授级高级工程师

参加人员：  龚志渊    城市规划师            陈  郊   工程师

卓伟德    城市规划师            张  霞   工程师

劳炳丽    城市规划师            刘  缨   高级工程师

曹  方    初级城市规划师        谭敏敏   工程师

汤雪璇    初级城市规划师        冯  凯   助理工程师

何  舸    城市规划师            李  爽   助理工程师

委托单位：

参加人员：  綦文生    张国宏    吴贵才    夏军    吴春海    孙丽    杨汉忠

目  录

总  则	1

第一章  规划目标、原则及照明发展策略	2

第二章  城市照明总体规划	3

第一节  城市照明总体结构	3

第二节  照明政策区划	5

第三节  夜景观系统规划	13

第四节  功能照明指引	24

第三章  城市照明分区规划	28

第一节  福田区	28

第二节  罗湖区	29

第三节  南山区	30

第四节  盐田区	32

第五节  宝安区	33

第六节  龙岗区	34

第七节  龙华新区	35

第八节  光明新区	36

第九节  坪山新区	37

第十节  大鹏新区	38

第四章  夜景旅游规划	40

第五章  绿色照明	41

第六章  建设计划	44

第七章  实施与管理	46

附录一：名词解释	47

附录二：附表	48

附表1：夜景重点照明控制对象分级表	48

附表2：近期重点推进项目一览表	56

附录三：一级控制对象设计要点	58

# 总  则

- 本规划是在《深圳市城市总体规划（2010-2020）》的指导下，为适应城市发展方向与发展目标，由深圳市城市管理局组织编制的覆盖全市域范围的城市照明规划，是深圳市城市照明建设发展的指导性和依据性文件。

- 规划范围

- 深圳市行政辖区，总面积约1952.84平方公里，包括福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、龙华新区、光明新区、坪山新区和大鹏新区等10个区域。

- 规划期限

- 本次城市照明规划期限为2013年～2020年。

- 规划实施分为近期和远期两个阶段，其中：

- 近期为2013年—2015年，远期为2016年～2020年。

- 规划依据

- 1、《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2006）

- 2、《城市夜景照明设计规范》（JGJ T163-2008）

- 3、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22-2011）

- 4、《城市照明节能评价标准》（JGJ/T 307-2013）

- 5、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

- 6、《深圳市城市总体规划（2010-2020）》

- 7、《深圳市城市总体规划（2010-2020）“密度分区与城市设计研究”专题》

- 8、《深圳市福田区分区规划》

- 9、《深圳市罗湖区分区规划》

- 10、《深圳市南山区分区规划》

- 11、《深圳市盐田区分区规划》

- 12、《深圳市宝安中心组团分区规划》

- 13、《深圳市西部高新组团分区规划》

- 14、《深圳市西部工业组团分区规划》

- 15、《深圳市中部综合组团分区规划》

- 16、《深圳市中部物流组团分区规划》

- 17、《深圳市龙岗中心组团分区规划》

- 18、《深圳市东部工业组团分区规划》

- 19、《深圳市东部生态组团分区规划》

- 20、《龙岗整体城市设计》

- 21、《宝安总体城市设计》

- 22、《深圳市户外广告设置指引》

- 本文本面向实践。在使用文本进行相关管理行为时，可按照以下思路执行：

- 1、在相应分区夜景观系统中确认是否属于该系统中的重点导控项目，如是，可直接按照夜景观系统中的控制原则执行。

- 2、如不属于分区夜景观系统，则属于一般导控项目。可按照明政策分区的划分，确定其所属照明政策分区，按相应的控制原则执行。在此基础上，还需协调分区整体夜景观结构，如处于其要素区域，则还需满足分区夜景观结构的整体控制要求。

- 文本条文中黑体字部分为规划的强制性内容。

- 本规划经深圳市政府批准，由深圳市城市管理局负责监督实施。

# 第一章  规划目标、原则及照明发展策略

- 规划目标

- 展现“先锋城市、设计之都”的活力与创新，打造国内领先、国际一流的山海城市夜景。

- 规划原则

- （1）坚持以人为本、民生优先原则，将功能照明作为城市照明的重要基础，结合城市照明LED改造提升计划，全面提高城市公共活动空间的光环境品质。

- （2）结合城镇化建设实施，积极运用科技创新技术，通过以点带面方式，促进全市域范围内城市照明的均衡发展，实现城市夜景品质的全面提升。

- （3）遵循“绿色照明”、“节能减排”国策，倡导生态文明夜景建设，注重暗夜保护，将城市中自然山、海景观作为城市夜景本底，体现自然、人和城市的和谐共生。

- （4）坚持“适时、适地、适度”原则，在可持续性内生照明建设主要思想下，进行城市精品夜景打造，构建“山—海—城—人” 和谐统一的 “美丽深圳”。

- 照明发展策略

- 本规划确定深圳市城市照明发展策略为：先锋都市 • 光润鹏城。

- 旨在强化深圳市最具代表性的特色夜景观，构建深圳城市照明典型特征，通过高要求规划设计、高标准建设、高水平维护管理带动整个城市的高品质夜景建设，最终形成世界一流的城市夜景观。

- （1）打造“山——城——海”空间夜景观序列

- 突出城市夜景结构的“图——底”关系，明确城市背景山体在 “暗夜控制”下的“底”作用，突显市区城市夜景观的“图”地位，将深圳湾、前海湾等滨海景观带与城市进深方向的夜景观结合，形成具有“山——城——海”空间序列的城市夜景观天际线。

- （2）建设先锋都市可持续夜景形象

- 将“建筑内透光为主、其它照明方式为辅”作为深圳夜景打造的核心思路。对福田中心区、前海中心区和深圳湾片区进行先锋城市夜景重点打造，通过内透主导的照明方式，形成深圳同类型区域夜景照明的典范。

- （3）塑造高品质城市公共空间光环境

- 强化城市公共活动空间的基础照明，提高深圳夜间公共资源的利用率，结合深圳城市照明LED光源新建、改造计划，提升城市公共空间的整体品质，实现全市域范围内的节能建设与资源优化配置。

- （4）构建个性鲜明的主题性夜景区域

- 对深圳各行政区进行夜景主题确定，深化其功能特征与景观特色。利用创新型技术手段，如界面联动、3D全息投影、激光表演等，对福田中心区、前海中心区等核心区域进行主题打造。

- （5）引领一体化商业夜景照明思路

- 建立新型商业夜景照明思路，将建筑夜景照明与建筑主体、户外广告设置、周边小品设置充分结合，通过一体化设计对商业建筑或街区进行整体立面形象打造与升级。

# 第二章  城市照明总体规划

## 第一节  城市照明总体结构

- 照明总体结构

- 立足于深圳拥山滨海的带状空间形态和多样的城市文化，维护和强化优美的自然山体、滨海岸线，优化和提高建成环境的整体可识别性和视觉和谐程度，以连续的公共开放空间体系和特征多样化的城市生活领域圈，形成稳定的公共资源系统。兼具历史、自然和人文特征的系统性城市场所以及高品质的城市生活将逐步促进深圳城市特色的成熟，确定城市照明在空间景观上形成“三轴·四核·五湾·六点”的总体结构，在道路照明上形成“五横·八纵”主网架的总体结构。

- “三轴”

- 1、城市照明主轴：光明——大空港——前海——南山——福田——罗湖——龙岗——坪山。

- 深圳城市生长的核心轴线，串联起城市发展的各个核心地区，涵盖了城市的政治、经济、文化、商业中心，空间感受上更是城市的视觉焦点和核心区域。

- 夜景以各个核心地区的特色景观照明塑造为结点，以照明风格和谐统一的街廓空间照明、夜景观元素照明为纽带，形成一条具有连续性和节奏感的标志性城市发展轴线。作为城市兼有生活性与交通性的重要干道及深圳市的特色领域圈，照明应强化人文景观特色及界面的连续统一，重点对轴线两侧界面内地标建筑以及公共建筑的顶端、中段、临街段和硬质铺地景观进行整体照明，其他类型建筑主要突出临街段和硬质铺地景观照明，结合各区段景观元素特色补充节奏性的视觉焦点与小型公共开放空间，既注重近人尺度和街道尺度夜景的体验式、互动式及观赏式照明，又注重优美连贯、错落有致的特色城市夜景天际线塑造。

- 2、城市照明副轴：福田——龙华——观澜、罗湖——盐田——大小梅沙。

- 深圳原特区内外、新老城区形成互动的两条重要城市空间轴线，是城市在新时期的重要战略发展方向，也是城市夜景的重要引导方向。

- 照明以轴线上各区商业文化中心夜景塑造为核心，轴线两侧及其他相临区域的照明由内向外进行层次性递减。以具有历史文化特色、标志意义的建筑物、构筑物、空间、场所等景观元素作为照明的重点对象，按主次进行排序，形成连贯的视觉界面，既富有地域特色，又具有多样性、可识别性和秩序感。

- “四核”

- 1、罗湖中心

- 以城市建设发展过程中形成的商业旺区为基础，结合建设国际消费中心的目标，在城市夜景照明中以突出繁华、舒适的商业氛围为重点，加强近人尺度夜景观建设，突出富有特色的商业中心夜景观效果。

- 蔡屋围片区照明应强调城市尺度下包括大剧院、地王大厦、京基一百等重要夜景观载体在内的城市级夜景界面，展现具有城市特征的夜景天际线。同时借助深南大道蔡屋围段具有现代感、国际化特征的街廓景观，采用多种的照明手法塑造夜间富丽、缤纷的视觉效果，凸显区域开放性的功能特色和文化内涵。以人为本，将区域建设为安全、开放、识别性强的夜间公众活动与交流平台，重点提升区域内公共活动空间的照明品质和效果，活跃夜间环境的气氛，增强夜间环境的吸引力。

- 人民南片区照明应以多元、韵律、动感的照明手法，突出建筑群的层次感和艺术感，重点表现深圳城市景观轴线上融合改革开放历史特征的标志性节点，形成时尚、缤纷、国际化的现代夜景效果。同时，强调人民南路公共活动空间的安全性和开放性，在保障功能照明的前提下，采用具有区域特征的景观照明灯具丰富观赏效果，并对范围内的硬质铺地景观、特色城市家具等进行塑造，结合底商照明与广告标识照明，烘托出热烈的商业气氛，建立承载城市文化、展示城市活力的深圳夜间重要活动区域。

- 2、福田中心

- 在城市建设发展过程中，相对较开阔的建设发展模式，确立了其政治、经济、文化中心的地位，其夜景观效果应以表现中轴线、展示城市整体形象为重点，打造城市级别中心区商务办公、行政办公夜景特色区。

- 照明应以前沿的国际视野对区域夜景要素进行组织，突出城市尺度和街道尺度下的区域夜景特色塑造，注重近人尺度下公共活动安全、人光互动和意境营造。重点在城市中轴线周边的商务办公建筑集中区域，对相应的建筑物进行整体性设计与管理，以先进的智能控制手段与创新的视觉表现手法，构建整体联动内透照明景观、3D演示照明景观为特色的数字化夜景精品，形成深圳夜景的“城市名片”。

- 3、后海中心

- 未来将建成以金融办公、商务办公、商业服务、公共配套为主的城市滨海综合功能片区，城市照明以展示现代化综合功能属性，塑造高品质滨海夜景观为主要内容。

- 照明应重点塑造内湖公园界面和深圳湾滨海界面，突出总部基地地标建筑、后海中心华润总部等具有标志性的区域特色夜景观形象。采用整体智能控制技术和内透照明方式，强调商务办公建筑群夜间立面的整体效果，体现建筑外在形态和内在气质，构建现代、时尚、前卫、大气的国际性商业、商务中心特色。同时注重近人尺度区域光环境的体验效果和街道尺度的景观效果，采用多种照明方式对建筑临街段和硬质铺地景观进行塑造，活跃环境气氛，满足夜间区域内大量人群的休闲与活动需求。

- 4、前海中心

- 与后海、宝安中心共同形成深圳市新的城市级中心区，是城市照明国际化水平的重要展示区，凸显与宝安中心区相互对望、相互呼应的滨海夜景观。

- 照明应围绕“前海水城”主题，从“低碳生态之城”角度出发，应用节能环保新技术、整体智能控制技术和前卫的照明表现手法，借助水域的倒映特性和水岸形成空间对景关系，结合公共空间丰富的景观元素照明，突出城市尺度级别的特色滨海夜景界面，最终形成现代、先锋的街廓景观，体现国际化城市风格和亚热带滨海特征，打造深圳夜间“曼哈顿”。

- “五湾”：交椅湾、前海湾、深圳湾、大鹏湾、龙歧湾。

- 除必须的滨海道路、公园广场等的功能照明外，重点应考虑城市背景照明，城市背景照明根据城市用地功能的不同会有所变化，有万家灯火、有繁荣热闹、有庄严肃穆、有温馨浪漫、有清幽静谧，通过不同的照明效果反映出“五湾”沿线不同的城市功能与空间结构，形成丰富的进深层次，增强各区域的夜间可识别性。

- “六点”

- 1、大空港

- 深圳西部空港与物流配套服务中心，是深莞联动的重要产业发展地区。照明强化整体夜景的和谐与统一，选择地标建筑进行重点景观照明打造，增加商业建筑、公共建筑照明的标识性和观赏性，突出滨海中心区的空间特征，景观照明光色选择宜采用中性色和冷色系，体现滨海区域的城市特色。

- 2、光明中心

- 深圳西部高新技术产业服务中心，是促进区域高新技术产业协调发展的重要基地。照明以突出区域生态环境和创新产业为特色，对形成夜间视觉控制要素的景观对象进行重点照明，鼓励应用创新的照明理念和技术，重视近人尺度光环境的舒适性和夜景观元素的丰富性，景观照明光色宜以冷色系为主，避免多种不协调彩光及剧烈动态效果的应用，塑造自然景观与现代文明有序共存的特色夜景。

- 3、龙华中心

- 包括龙华新城和龙华中心区，在发挥对中部分区综合服务职能的同时，承担全市和区域性的综合交通枢纽功能，并承接福田中心区综合服务功能的延伸。照明重点抓住现代服务业集中区域进行塑造，突出龙华中心的区域形态特征和景观特色，强化门户地区夜景的可识别性，景观照明光色宜采用暖色和中性色，非居住集中区域允许适度彩光及动态效果的应用，烘托区域活力。

- 4、龙岗中心

- 包括大运新城和龙岗中心城，在发挥对东部分区综合服务职能的同时，承担市级文化体育和会展服务功能，并作为深圳辐射带动粤东地区发展的重要节点。照明重点突出区域内现代、国际化的夜景观元素，运用现代、多样的照明手法，重点对公共文化建筑进行照明设计，注重提升夜文化与夜生活品质，展现龙岗尊重传统并与时俱进的魅力。

- 5、坪山中心

- 深圳东部高新技术产业服务中心，是促进区域产业协调发展的重要基地。照明以建立低碳绿色示范区为目标，其中高新技术产业服务中心及公共设施区鼓励创新照明理念、技术的应用，推广高效节能新技术和新产品，通过采用多样的照明手法，既突出重点，又兼顾一般，既强调创意独到，又强调整体协调，体现以创新为特色的区域特质。

- 6、新大——龙歧

- 深圳东部滨海特色生态区域、重要的旅游综合服务基地。照明应紧扣生态主题，运用高新照明技术和照明手法，突出夜环境中山海相映的景观效果，重在烘托夜景气氛，突显时尚、创新、热闹的尺度宜人、宜商宜居的滨海旅游新市镇氛围。

- “五横”

- 功能主网架之“五横”包括沿一线快速通道、滨海大道、北环大道、南坪快速路及外环快速路。

- “八纵”

功能主网架之“八纵”分别为海滨大道、南沙快速路、南光快速路、福龙——龙大快速路、龙观快速路、深平快速路、丹平快速路及龙盐快速路。

## 第二节  照明政策区划

- 政策片区划分

- 参考城市规划中土地功能的分类，针对城市照明对城市区域属性进行八类划分，包括商业照明区、商务办公照明区、城市公共设施照明区、工业及仓储照明区、居住照明区、城市开放空间照明区、生态照明区及其他照明区。

- 照明规划通则

- 强调“控制”，为一般性、普适性原则。当一个与照明政策片区重点属性不同的其他功能地块位于该重点属性区域时，应从整体性原则出发，对其相关技术性控制进行适度调整。

- 商业照明区

- 1、照明意象

- 商业照明区的夜景应充分呈现商业片区繁华、活力的整体意象，体现商业业态的多样化和不同活动的空间组织特征。

- 2、总体控制要求

- （1）城市夜间高亮度环境区域；

- （2）鼓励采用多种照明方式相结合，整体照明效果以烘托商业氛围为主，突出商业内涵及特色；

- （3）重点保障公共活动空间照明，规范底商照明及广告标识照明，强化商业气氛和吸引力；

- （4）严格控制对周边片区潜在的光污染影响，避免商业意象的过度拓展；

- （5）限定景观照明开闭时间，原则上商业照明区内景观照明开启时间，平时控制在19:00~21:30点，一般节假日控制在19:00~22:00，重大节假日控制在19:00~23:00；

- （6）区内建筑物立面景观照明亮度不宜超过25cd/㎡（个别地标性建筑可适当提高，但不应超过30cd/㎡），公共活动空间最小水平照度应控制在7.5lx以上，照明灯具上射光通比不应超过25%，散溢光不应超过15%。LED广告显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过1000cd/㎡；

- （7）片区周边居住区窗户前方150米范围内，应降低LED广告显示屏亮度，显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡，禁止采用动态方式显示。居住区窗户前方100米范围内，禁止设置大型LED广告显示屏。50米范围内朝向居住区的建筑物立面景观照明亮度不应超过5cd/㎡。

- 3、夜景构成要素照明通则

- 依据区域的属性和特征进行细分，商业照明区夜景的空间构成要素包括区域、界面、廊道和节点。

- （1）区域

- 商业建筑集中区域：通过不同的照明方式表现建筑立面、结构、功能等方面的特征，加强商业空间的特色塑造。可结合建筑立面，在建筑物中段、临街段设置LED广告显示屏。

- 高层塔楼集中区域：应结合建筑中段、临街段的景观照明，通过适当的亮度、光色对比烘托商业气氛。禁止设置大型LED商业广告显示屏。

- 非商业区域：加强公共空间功能照明，不宜设置景观照明。朝向居住、生态敏感区的方向，禁止设置大型LED商业广告显示屏。

- （2）界面

- 边缘景观界面：避免商业意象过度拓展，强度主要区域，形成主次分明的夜景观界面。景观照明方式、光色不宜过多，禁止采用剧烈动态照明，禁止设置大型LED广告显示屏。

- （3）廊道

- 道路路面亮（照）度等指标需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 步行为主的商业街道：注重近人尺度下临街段夜景观连续性与整体性，可适当设置LED广告显示屏，不宜采用剧烈动态照明。

- 车行为主的商业街道：强调对商业界面中段区域夜景观的建设，鼓励采用多种照明方式相结合。可适当设置LED广告显示屏，不宜采用剧烈动态照明。

- （4）节点

- 商业街区主要出入口及标志性夜景元素：景观照明以加强出入口、节点场所的识别性和引导性为主，对于需要重点表现的对象，被照物和背景的亮度对比度宜控制在3~5，不应超过10~20。

- 商务办公照明区

- 1、照明意象

- 商务办公照明区的夜景应呈现高效、集约与活力，并展现现代商务区的时代特色和人文气息。

- 2、总体控制要求

- （1）城市夜间高亮度环境区域；

- （2）新建商务办公建筑原则上以建筑物自身内透照明为主，建筑中段不宜设置景观照明；

- （3）地标及超高层顶端禁止设置商业性广告照明，允许设置公益宣传类广告照明；

- （4）限定景观照明开闭时间，原则上商务办公照明区内景观照明开启时间，平时控制在19:00~21:00点，一般节假日控制在19:00~21:30，重大节假日控制在19:00~22:00；

- （5）高层、超高层建筑集中区域，应设置并强调航空示高灯，形成统一、独特的区域整体感和现代感；

- （6）以酒店为主要功能的商业建筑，可对局部进行景观照明，动感效果应适宜和适度；

- （7）规范和强调建筑顶部企业标志、建筑物标志的照明，与背景间的亮度对比宜控制在3~5，不宜超过10~20。区内建筑物立面景观照明亮度不应大于25cd/㎡（个别地标性建筑可适当提高，但不应超过30cd/㎡），公共活动空间的最小水平照度应控制在5lx以上，照明灯具上射光通比不应超过25%，散溢光不应超过15%。LED广告显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过1000cd/㎡；

- （8）片区周边居住区窗户前方150米范围内，应降低LED广告显示屏亮度，显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡，禁止采用动态方式显示；居住区窗户前方100米范围内，禁止设置大型LED广告显示屏；50米范围内朝向居住区的建筑物立面景观照明亮度不应超过5cd/㎡。

- 3、夜景构成要素照明通则

- 依据区域的属性和特征进行细分，商务办公照明区夜景的空间构成要素包括区域、界面、廊道和节点。

- （1）区域

- 开放空间集中区域：商务公园、广场等开放空间在保证功能性需求的基础上，适度关注夜晚空间环境景观需求。在注重照明质量、严格控制光污染的同时，实现功能性和景观性的高度融合。禁止设置大型LED商业广告显示屏。

- 高层塔楼集中区域：应采用内透照明方式突出商务建筑的现代感。顶端可结合建筑标志或企业标识进行统一、协调的照明，禁止设置大型LED商业广告显示屏。

- 其它非商务区域：加强公共空间照明，不宜设置景观照明。朝向居住、生态敏感区的方向，禁止设置大型LED商业广告显示屏。

- （2）界面

- 边缘景观界面：形成与标志性建筑群区域之间具有较明确区别的景观界面，烘托商务核心区简洁、干练的夜景氛围。禁止采用动态照明，禁止设置大型LED广告显示屏。

- （3）廊道

- 道路路面亮（照）度等指标需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 街道两侧的商务建筑中段以内透照明为主，顶端可结合建筑构件特点考虑泛光照明，配以清晰、简洁、与背景亮度对比不过于突兀的企业标识。综合性功能街道营造适度动感的商业、文化、娱乐等街道氛围。道路交汇区禁止设置大型LED广告显示屏、彩光装饰照明等对交通信号灯产生影响和干扰的景观性照明设施。

- （4）节点

- 主要出入口及节点：强调出入口、节点场所的识别性和引导性。无集中商业区域的节点，禁止采用彩光照明和动态照明。

- 超高层地标建筑：突出建筑本身的立面、结构等特色。允许设置以展示城市形象为主题的公益宣传性广告照明，禁止设置商业性广告照明。

- 城市公共设施照明区

- 1、照明意象

- 城市公共设施照明区的夜景应强调公共活动聚集场所的安全感和标志性，并体现城市文化特色与地域特征。

- 2、总体控制要求

- （1）城市夜间中等亮度环境区域；

- （2）突出区域主要出入口照明和标识照明，重点保障公共活动空间照明，强调区域的安全性、开放性和识别性；

- （3）地标及景观节点应与周边建立对比，可采用多种照明方式相结合的方式，突出建筑的外形和内涵，强化标志性。其他类型的功能空间不宜设置过多的景观照明；

- （4）限定景观照明开闭时间，原则上公共设施内景观照明开启时间，平时控制在19:00~21:00点，一般节假日控制在19:00~21:30，重大节假日控制在19:00~22:00；

- （5）区内建筑物立面景观照明亮度不宜超过15cd/㎡（个别地标性建筑可适当提高，但不应超过20cd/㎡），公共活动空间的最小水平照度应控制在5lx以上，照明灯具上射光通比不应超过15%，散溢光不应超过15%；

- （6）除体育、文化建筑外，禁止设置LED广告显示屏。广告显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过500cd/㎡；

- （7）片区周边居住区窗户前方150米范围内，应降低LED广告显示屏亮度，显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡，禁止采用动态方式显示；居住区窗户前方100米范围内，禁止设置大型LED广告显示屏；50米范围内朝向居住区的建筑物立面景观照明亮度不应超过5cd/㎡。

- 3、夜景构成要素照明通则

- 依据区域的属性和特征进行细分，城市公共设施照明区夜景的空间构成要素包括区域、廊道和节点。

- （1）区域

- 公建集中区域：行政办公区夜间应营造庄重、简洁、明快、高效的整体气氛，展示城市内涵及现代而富有朝气的城市形象，除重要节假日的特殊照明外，禁止采用动态照明，禁止设置LED广告显示屏。文教区在夜间应体现出浓郁的文化氛围、优美的生态环境，突出校园的气质和活力，体现宁静高雅的文化品位，除重大节假日外，区内仅设置功能性照明。医疗卫生区在夜间应营造简洁、明快的景观视觉效果，创造宁静、整洁的环境气氛，禁止在建筑立面设置景观照明，禁止设置LED广告显示屏。文化娱乐区在夜间应突出区域的公共性和开放性，形成具有城市文化和城市形象代表性的特色节点与地标，鼓励运用多种照明方式创造出层次丰富的夜景效果，不宜设置LED广告显示屏。其它公建（体育、交通枢纽等），应强调区域的功能性，兼顾景观观赏性，但景观照明设置不宜过多。

- 附属公共空间：强调附属空间的安全性和可达性，并营造与用地功能相匹配的场所感。不宜设置彩光照明，禁止设置剧烈动态照明。

- （2）廊道

- 道路路面亮（照）度等指标需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 车行街道：以满足夜间车辆行驶安全性为主，强调照明的引导性，禁止过多景观照明。

- 步行街道：强调建筑临街段及地面硬质铺装的照明，提升行人活动空间的照明质量，弱化建筑顶端、中段的景观照明。

- （3）节点

- 主要出入口：强化夜间活动集中的出入口照明，加强出入口的标识性。行政办公、文教、医疗卫生等区域的主要出入口照明，应以功能性照明为主。文化娱乐、其他（体育、交通枢纽等）区域的主要出入口照明，在满足功能照明基础上可设置装饰性和特色性的景观照明。

- 标志性建筑：照明应突出标志性建筑的形体与质感，体现建筑本身的属性和内涵，增强识别性和标志性。可结合建筑物立面造型，适当设置公益类广告标识照明。

- 工业及仓储照明区

- 1、照明意象

- 工业及仓储照明区应营造现代、理性、高效、和谐的夜景意象，展现科技创新、高效有序的城市产业形象，体现城市发展的时代活力。

- 2、总体控制原则

- （1）城市夜间低亮度环境区域；

- （2）高新科技园区，重点突出主要出入口照明，整体规范并强化标识照明，可对标志物、节点、重要景观带等进行适度的景观照明；

- （3）一般工业区及仓储区，以功能照明为主，满足安全性和识别性，原则上禁止设置景观照明；

- （4）配套生活区，以功能照明为主，可适度突出主要出入口及标识照明，禁止设置景观照明。

- （5）限定景观照明开闭时间，原则上工业及仓储区内景观照明开启时间应控制在19:00~21:00点。

- （6）区内建（构）筑物立面景观照明亮度宜不超过5cd/㎡，公共活动空间的最小水平照度应控制在2lx以上，照明灯具上射光通比不应超过5%，散溢光不应超过15%。LED广告显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡。

- （7）片区周边居住区窗户前方150米范围内， LED广告显示屏禁止采用动态方式显示。居住区窗户前方100米范围内，禁止设置大型LED广告显示屏。

- 3、夜景构成要素照明通则

- 依据区域的属性和特征进行细分，工业及仓储照明区夜景的空间构成要素包括区域、界面、廊道和节点。

- （1）区域

- 生产性区域（高科技园区、一般工业区）：高科技园区应以建筑物自身内透照明及功能照明为主，可对区域入口、企业标志及指引标识等进行强调照明。一般工业区应重点强调功能照明，以满足区域夜间作业及活动需求。

- 服务设施集中区域：区域整体以功能照明为主，当处在主要景观轴线或界面时，适当采用较简洁的景观照明，禁止彩光照明和动态照明。

- 仓储片区：仓储片区以功能照明为主，禁止设置景观照明。

- 配套生活区：提供必要的功能性照明，同时为公共场所提供具有安全性、可识别性和满足聚集性的照明设施。

- （2）界面

- 边缘区域：与主要景观轴线或标志性建筑群相邻的边缘区域，宜形成较明确的边界，烘托片区简洁、高效、有序的照明效果。

- （3）廊道

- 道路路面亮（照）度等指标需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ456）、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 重点强调两侧街廓统一、规范的建筑及企业标志照明。采用现代、简洁的功能照明灯具，满足活动路径上各类活动的安全和活动导向需要，不宜设置过多的景观照明。

- （4）节点

- 主要出入口：强化夜间活动集中的主要出入口区域，确保夜间车行及人行的可识别性、可达性与安全性。

- 地标：在照明亮度、光色上应与周边建立对比，通过与周边不同的照明方式烘托其标志性。

- 居住照明区

- 1、照明意象

- 居住照明区夜景应呈现居住片区的安全感、归属感、人文氛围，突出生活区的舒适与温馨。

- 2、总体控制要求

- （1）城市夜间低亮度环境区域；

- （2）强化区内公共活动区域、主要出入路径的功能照明；

- （3）建筑顶部除在有利于形成城市天际线的特殊地段可进行适当的景观照明，其他建筑物原则上不再新增以夜景装饰为目的景观照明；

- （4）区内禁止设置LED广告显示屏；

- （5）限定景观照明开闭时间，原则上居住区内景观照明开启时间应控制在19:00~21:00。

- （6）区内建筑物立面景观照明亮度宜控制在5cd/㎡以下，公共活动空间的最小水平照度应控制在2lx以上，照明灯具上射光通比不应超过5%，散溢光不应超过15%。

- （7）严格控制周边地区对居住区的光污染、光干扰影响。与居住区相临的其他照明政策片区，50米范围内朝向居住区的建筑物立面景观照明亮度不应超过5cd/㎡。居住建筑窗户前方100米范围内，禁止设置LED广告显示屏。居住建筑窗户前方150米范围内，应降低LED广告显示屏亮度，表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡，并采用缓慢动态方式进行显示。

- 3、夜景构成要素照明通则

- 依据区域的属性和特征进行细分，居住照明区夜景的空间构成要素包括区域、界面、廊道和节点。

- （1）区域

- 公共区域：强调社区公共区域夜间形象，夜间照明以满足功能需求为主，适度设置景观照明，与周边其他照明元素形成一定的区别，增强场所在夜间的可识别性。严格控制景观照明的光污染和光干扰。

- 生活区域：除必要的功能性照明，不宜设置景观照明。需注重指引性照明和目的地的标识性照明。

- 非居住功能区域：除必要的功能照明外，禁止设置会对居民生活产生影响的照明设施。

- （2）界面

- 边缘区域：景观界面以展现“万家灯火”的温馨、舒适夜景意象为主，禁止设置景观照明。

- （3）廊道

- 道路路面亮（照）度等指标需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 交通性街道：为功能性街道提供良好的水平亮（照）度，可适当设置景观照明，禁止采用动态照明。

- 生活性街道：提供满足功能需求的水平亮（照）度和满足面部识别的垂直照度，注重对临街段生活氛围的营造，适度设置景观照明。

- （4）节点

- 社区出入口：强调出入口的标识性和引导性，对于需要重点突出的对象，被照物和背景的亮度对比度宜控制在3~5，不应超过10~20。

- 广场等公共活动节点：以满足人群聚集、面部识别为主，可对需要重点突出的特定对象设置景观照明。严格控制景观照明的光污染和光干扰。

- 标志性建筑物或构筑物：应与邻近景观元素形成一定对比，强调在夜晚空间中的指向性。被照物和背景的亮度对比度宜控制在3~5范围内。

- 城市开放空间照明区

- 1、照明意象

- 城市开放空间照明区应保障空间夜间的公共活动功能，强调开放空间的夜间开放性、安全性和可识别性，并体现城市文化特色与艺术品位。

- 2、总体控制原则

- （1）城市夜间低亮度环境区域；

- （2）以旅游、集会、娱乐为主要功能的开放空间，允许采用较为丰富的照明方式和照明手法，鼓励适度的景观照明；

- （3）以休闲、健身、游憩为主要功能的开放空间，整体以功能照明为主，允许局部设置景观照明；

- （4）以城市交通和生态养护为主要功能的开放空间，禁止设置景观照明；

- （5）限定景观照明开闭时间，原则上城市开放空间内景观照明开启时间，平时控制在19:00~21:00点，一般节假日控制在19:00~22:00，重大节假日控制在19:00~23:00；

- （6）区内建（构）筑物立面景观照明亮度不宜超过5cd/㎡，公共活动空间的最小水平照度应控制在2lx以上，照明灯具上射光通比不应超过5%，散溢光不应超过15%。区内严格禁止设置商业广告显示屏，可根据载体条件适量设置公益广告显示屏，显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡；

- （7）片区周边居住区窗户前方150米范围内，应降低LED广告显示屏亮度，显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡，禁止采用动态方式显示。居住区窗户前方100米范围内，禁止设置大型LED广告显示屏。50米范围内朝向居住区的建筑物立面景观照明亮度不应超过5cd/㎡。

- 3、夜景构成要素照明通则

- 依据区域的属性和特征进行细分，城市开放空间照明区夜景的空间构成要素包括区域、廊道和节点。

- （1）区域

- 公共活动区域：广场、公园健身及游戏场地、庭园、平台等，从环境景观需求、夜间活动需求和情感需求出发，照明应为夜间公共活动区提供空间结构清晰、识别性强与人性化的视觉效果，为夜间各类公共活动提供安全、舒适的照明环境。周边配备有商业、商务及公共文化服务设施的公共活动区域，应塑造丰富的景观照明。

- 其他区域：以自然景观为主的区域，重点强化功能性照明，确保区域内的安全性和引导性。处在居住区周边的开放空间在满足功能使用要求的基础上应采用较低的照明亮度。对植物、坡地等景观要素的照明要做到见光不见灯，营造静谧、自然的夜景观效果。

- （2）廊道

- 道路路面亮（照）度等指标需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 车行廊道：车行道路、隧道等，以功能照明为主，保证道路路面的照（亮）度水平和均匀度，严格控制道路照明的眩光和环境比。灯具外型应简洁统一。

- 步行廊道：登山道、人行道、绿道、步道等，重点创造近人尺度下舒适的夜间步行环境。以旅游、集会、娱乐为主要功能的开放空间，鼓励塑造层次丰富、观赏性强的夜景效果。

- （3）节点

- 主要出入口：以旅游、集会、娱乐为主要功能的开放空间主要出入口，应适当塑造具有较强观赏性和艺术感的主题夜景。

- 景观节点：景观性节点应根据景观特色进行塑造，被照物和背景的亮度对比度宜控制在3~5，形成区域夜景的视觉焦点。

- 生态照明区

- 1、照明意象

- 生态照明区是城市暗夜保护区域，可形成城市夜景天际线背景，促进城市夜景照明层次的生成，营造具有山海城市特色的生态城市夜景形象。

- 2、总体控制原则

- （1）城市夜间天然暗环境区；

- （2）原则上为暗夜保护区域，除主要活动路径允许设置功能照明外，其他区域主要依靠周边的环境光，禁止设置景观照明；

- （3）严格控制灯具安装位置和投射角度，防止光污染；

- （4）区内禁止设置LED商业广告显示屏，开敞空间区域，可根据条件适量设置LED公益广告显示屏，显示屏表面（全白屏）平均亮度不应超过200cd/㎡；

- （5）主要入口及节点处景观照明亮度应不超过5cd/㎡，主要活动路径的水平照度应控制在5lx以内，其他区域禁止照明，照明灯具上射光通比为0，散溢光不应超过15%。

- 3、夜景构成要素照明通则

- 依据区域的属性和特征进行细分，生态照明区夜景的空间构成要素包括区域、界面、廊道和节点。

- （1）区域

- 生态区域内廊道、界面、节点景观类型之外的其他区域：禁止设置照明，依靠自然环境光，形成天然暗环境。

- （2）界面

- 城市功能区与自然生态区结合部：强调与生态区域相邻的城市边界区域的照明，以功能照明为主，禁止设置景观照明。

- （3）廊道

- 道路路面亮（照）度等指标需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）、《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 在避免对自然生态造成影响的前提下，设置保障车行、人行安全性和引导性的功能照明，光色应整体保持一致，严格控制光污染和光干扰。

- （4）节点

- 主要出入口：设置必要的功能照明，采用简洁的照明手法，突出出入口的可识别性，严格控制对自然环境的影响。

- 其他照明区

- 以满足区域主要服务功能的功能性照明为主，强调识别性与引导性。根据不同空间功能要求确定照明标准，保障夜间活动安全，突出用地特征。强调简洁的照明效果，优先考虑采用绿色节能技术的推广应用。

## 第三节  夜景观系统规划

- 夜景观系统要素组成

- 深圳市夜间城市意象由夜景观特色照明区域、夜景观界面、夜景观廊道（车行廊道、步行廊道）、夜景观地标及节点（地标节点、历史性节点、交通性节点、门户节点、景观性节点）四类城市夜景空间形态控制要素组成，结合观景点组织，最终形成城市照明夜景观系统。

- 照明规划细则

- 强调“指引”为导向性、针对性原则。将夜景观系统各要素下的夜景重点控制对象按不同属性特征进行细分，按类别提出相应的规划指引要求。

- 特色照明区域

- 集中体现城市夜间活力与风貌的片区，多为公共活动密集地区（包括城市中心，分区中心等），在夜间对于市民和游客有特定意义的目的地。

- 1、综合特色照明区域

- 区域特征：包含商业、办公、文体等多种城市功能，是城市（或城区）的文化、金融、商业综合中心。规模大，街区形象好，是城市夜景打造过程中极为重要的区域之一。

- 规划指引：彰显先锋城市和具有中国特色的国际性城市的文化、金融、商业、商务综合中心，展现开放、活力的文化氛围及高效、时尚的现代都市中心照明效果。夜景照明应注重整个区域的和谐度与完整性，不可过度强调个别单体而忽略整体，通过建筑与街道的共同打造完成对区域夜景观的表达。区域内功能照明应满足《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）及《LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中不同级别道路的照度、亮度、均匀度要求；景观照明建筑立面亮度应控制在25cd/㎡范围内（个别地标性建筑可适当提高，但不应超过30cd/㎡），立面夜景设计时应突出整体特征，可考虑变化光，商业区内可使用彩色光，但需进行严格的时段性控制，避免影响周围其它区域；地标及超高层顶端禁止设置商业性广告照明，裙房部分严格控制商业广告数量。

- 2、商业特色照明区域

- 区域特征：集商业、休闲、娱乐为一体，规模大，人流密集，活动时间长，建筑形象好，在城市建设过程中占有重要地位，最直接体现城市气质与居民生活方式，是夜景建设中的重要表现内容之一。

- 规划指引：应体现商业区的繁华、多元形象，突出休闲、轻松、趣味、活跃等特点，通过夜景打造强调其商业气氛，体现商业地位。通过建筑立面夜景与街道夜景相互呼应与促进，进一步促进商业氛围生成。功能照明需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）及《LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中不同级别道路的照度、亮度、均匀度等指标要求，严格控制照明过程中的眩光产生；景观照明中建筑立面亮度应控制在25cd/㎡范围内（个别地标性建筑可适当提高，但不应超过30cd/㎡），立面夜景设计时应从整体出发，不可过度强调单体；可设置变化光与彩色光，但需进行严格的时段性控制，避免影响周围其它区域；裙房可根据街区特征与载体条件设置商业广告，公益广告的数量应满足《深圳市户外广告管理办法》的要求。

- 3、文体特色照明区域

- 区域特征：规模较大，建筑外形特征明显，体现区域（或城市）文化特征与自身属性，常伴随大型户外广场，人流量大，文化气息浓，易形成标志性，对周边环境有较高控制力。

- 规划指引：营造以大型城市公共建筑为主要特征的夜景观，鼓励高新科技照明手段应用，塑造动感、前卫的文体夜景意象。功能照明需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）及《LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中不同道路的照度、亮度、均匀度等指标要求，景观照明中建筑立面亮度应控制在15cd/㎡范围内（个别地标性建筑可适当提高，但不应超过20cd/㎡），同时需结合区域规划综合考虑；户外广告的设置应以公益广告为主，严格控制商业广告数量（具体参考《深圳市户外广告管理办法》）。

- 4、度假特色照明区域

- 区域特征：建筑品质高，具有一定规模，尺寸近人，与环境契合度高，服务对象明确，对区域景观环境形成有重要影响。

- 规划指引：将夜间休闲、娱乐、以及轻松的商业氛围和精致、趣味的公共开放空间相结合，打造国际滨海度假区形象。照明突出国际化、时尚、舒适的氛围营造。应强调与周边环境的和谐度，不过分突出自身；功能照明中机动车道参考《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）及《LED道路照明工程技术规范》（SJG22），非机动车道路面平均照度不应低于5lx，最小照度不应低于1lx，垂直面照度不应低于1x；景观照明中强调入口区域及公共区域，建筑立面亮度不应大于15cd/㎡；注意光源与灯具的安全性与隐蔽性。

- 夜景观界面

- 夜景观界面，不等同于道路与街道，是指不同特色夜景观区域在一个空间界面上的叠加，是在城市尺度展现不同层次城市夜景轮廓线的途径。 一般分为滨海夜景观界面、河道通廊夜景观界面和特色景观界面三种。

- 1、滨海夜景观界面

- 通过生态、生活与生产等不同类型空间功能载体的滨海地区，体现深圳滨海城市夜间特有的吸引力以及城市与海洋的互动关系。主要分为滨海生态型城市夜景观界面、滨海生活型城市夜景观界面、滨海生产型城市夜景观界面等三个类型。

- （1）生态型滨海城市夜景观界面

- 界面特征：由生态景观与基本的功能道路组成，是城市生态体系的重要组成部分，夜景打造过程中应以保护和控制为主。主要包括深圳湾红树林保护区、大鹏半岛地区等滨海岸线。

- 规划指引：考虑对鸟类和红树的影响，在滨海沿线区域需严格控制光污染。在保护背景暗夜环境的前提下，仅做满足安全需要的功能照明，严格控制景观照明。可适当强调城市与生态区域交界地带的照明，以功能照明为主，局部节点及主要出入口可兼具景观性；严格控制灯具安装位置和投射角度，防止光污染；区内禁止设置商业广告显示屏；主要入口及节点处景观照明亮度不应超过5cd/㎡，主要活动路径的路面平均照度应控制在7.5lx以内，其他区域禁止照明，照明灯具上射光通比为0，散溢光不应超过15%。

- （2）生活型滨海城市夜景观界面

- 界面特征：尺度规模较大，人流量大，市民参与度高，是边界景观的重要组成部分，体现海滨城市居民生活、娱乐特点。主要包括前海湾、后海湾、太子湾、大鹏湾盐田中心片区等滨海地区。

- 规划指引：生活型界面应关注滨海建筑群夜景观的连续性及其与绿化照明的整体和谐，避免平淡或杂乱。应体现国际化、活力、热烈、安全、多层次的海湾界面。海湾公共空间带作为衬托夜间滨海界面的前景及观景一线，应在确保安全性的前提上，对亮度水平进行一定控制。片区内景观照明立面的亮度不宜大于15cd/㎡，公共活动空间的最小水平照度应控制在5lx以上，路面平均照度不应低于15lx，最小垂直面照度不应低于3lx，照明灯具上射光通比不应超过15% ，散溢光不应超过15%；区内景观照明应以黄、白光为主，局部可设变化光与彩色光；严格控制区内商业广告数量，应以公益广告为主，禁止设置大型电子屏、投影广告、立柱式广告、大型支架广告，具体要求参考《深圳市户外广告设置引导》。

- （3）生产型滨海城市夜景观界面

- 界面特征：区域规模大，以生产功能为主，是体现城市发展与建设的重要内容，夜景观中以中远距离观赏为主。主要包括盐田港、蛇口港、大铲港、航空港等地区滨海岸线。

- 规划指引：生产型界面应在满足生产功能需求的基础上，适当体现空间节奏，形成夜景序列，展现港区夜间活力、朝气、繁忙的形象，不应设置过多景观照明。着重考虑界面景观的有序变化以及光污染的控制，景观照明立面的亮度不应大于10cd/㎡，照明灯具上射光通比不应超过15% ，散溢光不应超过15%；景观照明中不应设置彩色光与变化光。

- 2、城市河道通廊夜景观界面

- 通过对河道边界两侧街面轮廓的照明限定，突出河道通廊线性走向，结合河道两侧绿化公园用地，形成层次丰富的夜景观城市界面，强化城市夜间肌理，提升夜间景观品质。从河道绿带的区位特征以及背景空间特征，主要分为区域级、城市级和组团级三个类型。

- （1）区域级河道通廊夜景观界面

- 界面特征：连接两个区域的水上廊道，同时体现两个区域的景观特征，在视觉上会有各自区域进深方向的景观，形成有规模有层次的景观。主要包括深圳河深港分界城市夜景观界面。

- 规划指引：照明中近景应强调带状效果，结合沿岸绿化、堤岸及步行道路进行基本照明处理，以静谧恬淡的色调为主；中景结合各类口岸建筑群、保税区等重点区域形成夜间活力、繁忙的夜景形象，利用不同亮度水平、光色变化增强层次感，远景结合福田CBD、华强北商圈、人民南片区、大剧院——地王片区夜景观，突出深圳最具代表性的城市夜景天际线。需严格控制河道两侧户外广告数量，且应以公益广告为主，在河道两侧50米范围内禁止设置大型电子屏、投影广告、立柱式广告、大型支架广告。

- （2）城市级河道通廊夜景观界面

- 界面特征：与“区域级河道通廊”特征类似，但规模要略小，体现界面与进深两个方向上的城市景观，在城市夜景中具有重要地位。主要包括福田河、布吉河、大沙河等深圳城市组团分隔带中的河道通廊夜景观界面。

- 规划指引：近景营造大尺度公园绿地夜间静谧的夜景氛围，沿河界面满足休闲活动的基本照明，在局部重要节点和观景节点处进行提亮等重点照明处理，形成不同色彩与亮度层次的夜景效果。中景结合周边城市住区、大型商业建筑、大型公共建筑等分级亮化。远景结合罗湖、福田、后海、前海等城市中心片区超高层地标建筑群，构成层次丰富城市天际线效果。河道节点应单独设计，强化重点并弱化不足，灯光色彩可适当丰富。可结合界面进深景观进行彩色光与变化光的设计，使夜景观从“面”上升到“体”；需严格控制河道两侧户外广告数量，且应以公益广告为主，在河道两侧50米范围内禁止设置大型电子屏、投影广告、立柱式广告、大型支架广告。

- （3）组团级河道通廊夜景观界面

- 界面特征：除上述河道外城市内部其他主要河道通廊的夜景观界面，两个组团层级间的水上通道，人文、生活气息明显，直接体现居民生活内容与方式，具有亲切、活泼、开放等特点。

- 规划指引：照明中近景应强调河道的带状效果，结合沿岸建筑、绿化、堤岸及步行道作基本照明处理，营造宜人、舒适的滨水开放空间体验。中景结合两侧高层住宅与商业建筑分级亮化，着重营造城市生活集中区夜间静谧、有序、层次化、有韵律的城市空间界面。亮度不宜过高，以烘托远景标志性商务建筑群，利用不同亮度、色彩变化增强层次感。需严格控制河道两侧户外广告数量，且应以公益广告为主，在河道两侧50米范围内禁止设置大型电子屏、投影广告、立柱式广告、大型支架广告。

- 3、特色景观界面

- 界面特征：除滨海、滨河地区外的城市大型开放空间周边某一特定方向与城市核心功能区交接的景观面，是城市形象的标志性展示界面。主要包括莲花山公园南向景观界面、荔枝公园东向景观界面、后海内湖公园西北向景观界面等。

- 规划指引：近景结合公园绿化及步行道路进行基本照明处理，控制内部光污染；中、远景结合各城市中心区建筑群形成夜间现代、活力的夜景形象，利用不同亮度、色彩变化增强层次感，突出深圳最具标志性的城市夜景天际线塑造。需严格控制界面内的广告显示屏亮度，使界面连续、协调、韵律。

- 夜景观廊道

- 夜景观廊道是夜间人流车流集中经过的路径及其周边景观的总和，如车行街区、人行街区、河道、轻轨及其周边等，是体验城市夜景观的线性载体。夜景观廊道包括夜景观车行廊道和步行廊道。

- 1、车行廊道

- 夜景观车行廊道根据道路性质、断面方式以及夜景空间体验等，可分为车行廊道与人车复合型廊道两种，本规划中主要进行街道及其两侧景观载体的照明控制要求。

- （1）车行廊道

- 廊道特征：主要包括穿越城市重要区域的高、快速路。车流量大，使用率高，在行车角度对城市形象的感知具有重要作用，是城市功能照明与景观照明的重要组成部分。

- 规划指引：应强调车行廊道沿线的整体意象，塑造节奏感、韵律感强的照明效果，满足快速车流速度下的夜景观赏性和可识别性。夜景表达过程中以高质量的道路照明为基础，结合道路两侧建筑立面景观来实现夜景观打造。其中道路照明需满足《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）及《LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中不同级别道路的要求；建议进行新科技产品的运用，达到节能高效的目的。

- （2）人车复合型廊道

- 城市内重要的主次干道以人车复合型为主。由于沿线功能及空间特征迥异，应提出分段照明控制指引。根据廊道两侧的用地功能可分为商业区段、商务办公区段、居住区段、公共设施区段、工业仓储区段以及自然景观区段，对不同功能区段的照明指引目标、照明方式与夜景尺度分别提出控制要求。

- 商业区段

- 廊道特征：流线复杂，人流、车流量大，车速较缓，其中人流对廊道的控制力更强，在商业区的景观构成中具有重要意义。

- 规划指引：应营造繁华、热闹的商业气氛，重点地区照明效果可适度缤纷、富有动感。结合街道特征、建筑形象及户外广告设置，形成街道尺度连续、完整的夜景观廊道。通过建筑与道路景观协调作用完成商业区段夜景的打造。其中车行道路严格按照《城市道路照明设计标准》表3.3.1中不同级别道路要求进行实施，人行道路路面平均照度不应低于20lx，路面最小照度不应低于7.5lx，最小垂直照度不应低于4lx，同时人行道路可加入适当的变化光与彩色光，但应保证光源与灯具的安全性与节能性，避免不安全因素、眩光以及过度耗能的现象出现。

- 商务办公区段

- 廊道特征：车流、人流量大但具有间歇性，在夜景照明中占有重要地位。

- 规划指引：应呈现高效、活力的特征氛围，展现商务办公区时代特色与人文气息。在保证环境空间安全性的同时，形成高效有序的商务空间意象，通过建筑立面夜景观来促进廊道景观形成。其中车行道路严格按照《城市道路照明设计标准》中表3.3.1要求进行实施，人行道路路面平均照度不应低于15lx，路面最小照度不应低于5lx，最小垂直照度不应低于3lx；应选择节能安全的光源与灯具。

- 居住区段

- 廊道特征：人流量大，车速较缓，满足居住区内各组团间及对外的交通联系，以居住区内功能照明为主要内容。

- 规划指引：应体现居住区的安全感与人文氛围，突出舒适、温馨、宜人的生活气息。街廓应以基础照明为主，应尽量减少景观照明应用，避免对居住区造成光污染与干扰。设计中以道路照明为主，节点景观照明为辅。车行道路按照《城市道路照明设计标准》表3.5.1中次干路与支路进行设计，人行道路平均照度最低值不得小于5lx，最小照度不得低于1lx，最小垂直面照度不得低于1lx；景观照明立面的亮度宜控制在5cd/㎡以下（处于城市照明核心区内的居住建筑可适当提高，但不应超过15cd/㎡），公共活动空间的水平照度应控制在2lx以上，照明灯具上射光通比不应超过5% ，散溢光不应超过15%；光源与灯具的选择需考虑安全性与隐蔽性。

- 公共设施区段

- 廊道特征：车流量大，人群流动性强，使用率高，用于进行公共设施与其它功能区域的联系。

- 规划指引：整体营造明朗、和谐的夜景氛围，突出景观与建筑的空间层次感，对沿线重点建筑进行重点照明设计，体现城市地域特征与文化特征。在功能照明基础上着重进行公共设施夜景观打造，基础照明需按照《城市道路照明设计标准》中表3.3.1与表3.5.1来进行，按照规划中的分级情况来确定具体值。其中人行廊道可在标准要求基础上结合主体建筑特征加入适当的变化光与彩色光，促进整个区域的景观形成，但需严格控制开放时段。

- 工业仓储区段

- 廊道特征：特定类型车流量大，车行为主要使用功能，实现区内各部分及对外联系。

- 规划指引：结合现代化的工业建筑，应形成简约、理性的照明韵律，展现现代、科技的形象特征。该区域以功能照明为主（特殊情况下，如所在区域有工业旅游等内容时，可进行适度的景观照明），车行道需满足《城市道路照明设计标准》表3.3.1中不同等级道路的照明要求，人行道路路面平均照度不应低于15lx，路面最小照度不应低于5lx，最小垂直照度不应低于3lx，二者共同作用促进园区内有序、高效的夜景特征形成。

- 自然景观区段

- 廊道特征：车速较缓，受人群活动影响较大，在节假日使用率高，是景观照明的重要内容。

- 规划指引：应保持山体天然暗界面特征，以满足基本功能照明为主，局部结合景观节点可设置特色景观照明。严格控制亮度水平，避免由于过亮对周边动、植物产生负面影响。道路照明参考《城市道路照明设计标准》中表3.3.1里Ⅱ级标准，景观照明仅以重要节点的点缀为主，不应大面积设置，且景观立面亮度不应大于5cd/㎡；区内不应设置商业广告，公益广告的数量与尺寸应结合《深圳市户外广告设置指引》确定；禁止设置大型电子屏、投影广告、立柱式广告、大型支架广告。

- 2、步行廊道

- 夜景观步行廊道根据廊道周边城市功能以及人行活动特征进行分类。步行廊道的夜景观打造重点在保证行人安性全与舒适性，同时体现城市夜景观的不同特征。由于步行廊道沿线城市功能的多样化，步行廊道通常具有多种属性。

- （1）购物型都市步行廊道

- 廊道特征：沿线业态以购物消费型商业为主，位于城市商业区，人流量大，晚间与节假日尤为突出，连接商业区内各商业块，人群的参与度高，对区域景观的形成具有重要作用。

- 规划指引：应体现出繁华热闹、时尚创意的夜景照明效果。夜景表达中以沿线建筑、景观照明为主，基础照明路面平均照度不应小于20lx，路面照度不应小于7.5lx，最小垂直照度不应小于4lx；景观照明应结合周边建筑的形体特征与风格风貌进行，立面亮度不应大于25cd/㎡，允许设置变化光与彩色光，但需严格控制开关时间；光源与灯具选择应考虑使用与维修过程中的便利性与安全性，严格控制眩光产生。

- （2）休闲型都市步行廊道

- 廊道特征：尺度适宜，人流量较大，沿线业态以休闲娱乐型商家为主，人群与街道的交流性强，具有一定区域或主题特色。

- 规划指引：应体现出轻松活泼、趣味性强的夜景照明效果。休闲步道的夜景打造中应结合建筑夜景照明、沿街景观小品及特色灯具景观结合，形成主题明确、层次分明的夜景观。局部可设置变化光与彩色光相结合，进一步深化休闲主题，景观立面亮度不应大于20cd/㎡（个别地标性建筑可适当提高，但不应超过25 cd/㎡），基础照明路面平均照度不应小于20lx，路面照度不应小于7.5lx，最小垂直照度不应小于4lx。

- （3）文化展示型步行廊道

- 廊道特征：依附于城市文化特色区域或建筑群，开放性强，具有明显的主题特征，文化气息浓，在城市文化表现过程中具有重要作用，当地居民与外来旅游人群的参与度都很高。

- 规划指引：基础照明路面平均照度不应小于15lx，路面照度不应小于5lx，最小垂直照度不应小于3lx；景观照明应结合所在区域的文化内容与特点，重点展示主题形象以及人文内涵，体现出大气端庄、雅致素净的夜景照明效果。局部可设缓慢动态光，不宜设彩色光，景观立面平均亮度不应大于15cd/㎡，个别地标性建筑立面的最大亮度不应大于25cd/㎡。光源与灯具的选择应满足安全与隐蔽，且应与区域特质相协调。

- （4）城市生活型步行廊道

- 廊道特征：位于城市居民区内（或周边），沿线以居住功能为主，生活气息浓，居民参与度高，尺度适宜，景观较丰富，是居住区景观照明的主要内容。

- 规划指引：反映城市生活景象，体现出温馨悠闲、安全舒适的夜景照明效果。应利用夜景照明表达廊道的近人尺度与生活气息，根据所处环境与人流量不同，基础照明应满足《城市道路照明设计标准》表3.5.1中的分级设置要求；景观照明应反映生活景象，体现出温馨悠闲、安全舒适的夜景照明效果；色温应以偏暖色调为主，显色性宜大于80，景观立面亮度不宜大于5cd/㎡；设计过程中需特别注意光源与灯具的安全性与隐蔽性，避免对行人造成伤害。

- （5）公园生态型步行廊道

- 廊道特征：沿线为城市公园、绿地、水域等景观，环境景观丰富且品质较高，人流量较大，但时段性较强，尤以下午、晚间以及节假日为明显。

- 规划指引：应体现出舒适、愉悦、宜人的夜景照明效果。基础照明路面平均照度不应小于7.5lx，最小照度不应小于1.5lx，最小垂直照度不应小于1.5lx；景观照明中不应大范围的照亮，只在重要节点上进行夜景照明，景观立面亮度不应大于5cd/㎡；且光源显色性宜大于80，光色应以黄光和白光为主，不宜过多使用彩色光；灯具的选择应注意造型与环境的协调性，同时要考虑安全性与节能性。

- （6）生态敏感型步行廊道

- 廊道特征：沿线涉及生态敏感地区的步行廊道，只做功能性步道，对基地的改动与影响较小。

- 规划指引：应体现出静谧、自然的夜景照明效果。基础照明路面平均照度应低于5lx；除特殊景观节点外不建议设置景观照明，且应远离重点保护植物和光敏感动、植物，景观立面亮度不应大于5cd/㎡。光源显色性宜大于80，灯具造型应与环境协调。

- （7）滨海景观型步行廊道

- 廊道特征：沿海岸线布局的步行廊道，是城市滨海夜景打造中的重要组成部分，人流大，参与度高，具有明显的滨海形象特征，可以很好地促进滨海景观的形成。

- 规划指引：应体现海滨城市特有的景观性，结合自然创造出宜人的夜景照明效果。对景观节点进行夜景打造，突出其主题与亲人尺度。基础照明路面平均照度不应低于10lx，最小照度不应小于3lx，最小垂直照度不应小于2lx；灯具造型选择应结合廊道特点，与环境有较高的协调性，宜选择新型节能环境的科技产品。

- 夜景观地标及节点

- 夜景观节点是夜景观轴线上（不局限于）具有特殊活动特征和特别景观特征的人流集中点，应通过特殊照明手段塑造成为周边区域的视觉焦点。一般分为地标节点、历史性节点、门户节点、交通性节点、景观性节点等五类。

- 1、地标节点

- 通过夜间视觉焦点的塑造，突出其显著的形体特征，同时发挥方向指示的功能。主要分为超高层建筑、重要大型文体建筑、重要行政建筑、重要交通建筑、重要商业综合体和重要构筑物。首先应考虑地标性建（构）筑物自身的景观特色，设置能突出体现照明载体特征的景观照明，体现城市文化内涵，打造全新的城市名片。建议使用较为先进、视觉效果独特的技术手法，力求在视觉感观上能给人以强烈震撼及独一无二的印象，成为整个区域景观照明的闪光点。

- （1）超高层建筑

- 节点特征：建筑尺度大，视觉冲击力强，造型好，易成为区域标志性建筑。

- 规划指引：超高层建筑多为商务大厦，夜景设计应体现大气、时尚、先锋的建筑形象与企业品味，突出超高层建筑的形体特点与立面质感；建筑中上段宜采用内透照明，顶部构件可选择泛光照明，应选择节能隐蔽的光源与灯具；景观照明立面亮度不宜大于25cd/㎡（部分核心区建筑可适当提高，但不应大于30cd/㎡）；变化光应选择缓慢动态为主，彩色光的选择应结合所在区域要求与建筑形体特点；建筑中段与顶端禁止设置商业广告标识。

- （2）重要大型文体建筑

- 节点特征：建筑尺度大，形体丰富，体现区域文化特征，易成为区域标志性建筑。

- 规划指引：塑造夜间高品质有内涵的公共建筑形象。鼓励公益性广告标识。应根据建筑形体、立面材料来确定夜景照明方式，鼓励多种照明方式相结合，突出建筑的外形和内涵，强化标志性，促进周边活动空间气氛但需考虑对行人/车的影响；应选择节能隐蔽的光源与灯具；景观照明立面亮度不宜大于20cd/㎡；变化光及彩色光的选择应符合建筑自身内涵与周边环境特点；鼓励设置公益性广告标识，但需考虑与主体建筑的协调性。

- （3）重要行政建筑

- 节点特征：建筑形象正统，体现行政机关属性，在区域夜景中具有重要意义。

- 规划指引：展现开放、活力、进取的政府文化形象。应结合建筑风格与立面材料进行夜景照明方式的确定，强调建筑的开放、进取特征，应选择节能隐蔽的光源与灯具，减少对行人/车的干扰；景观照明立面亮度应控制在15cd/㎡以内；不应设置变化光与彩色光；禁止各类广告标识。

- （4）重要交通建筑

- 节点特征：具有较大建筑规模，形体特征明显，易成为区域标志性建筑。

- 规划指引：应营造活力、开放、整洁、健康的城市交通门户形象。着重突出建筑形体特征，应选择节能隐蔽的光源与灯具，避免对功能照明产生影响；景观立面亮度不应大宜20cd/㎡；局部可设置变化光及彩色光，但不应影响到行车与行人；建议设置公益性广告标识，严格控制商业广告数量。

- （5）重要构筑物

- 节点特征：建筑特征明显，具有一定历史、文化意义，一般属于标志性建（构）筑物。

- 规划指引：应体现构筑物本身的风格、结构。宜以泛光照明为主，结合其它照明方式，建议考虑平时、一般节假日、重大节假日三种照明方式，可考虑彩色光与变化光设置，突出构筑物文化特点；景观照明立面亮度不应大于20cd/㎡；构筑物上及周边不宜设置广告。

- （6）重要商业综合体

- 节点特征：集商务、商业、休闲、文化创意等为一体，建筑规模大，有较强的标志性，对周边夜景观具有较强控制力。

- 规划指引：突出营造活力、开放、大气的夜景观氛围，突出其多种功能内容为一体的都市综合体夜间特征。作为区域内的夜景表现重点，可加入高新照明技术进行景观照明，应结合街区特点来确定建筑夜景的光色、风格及表达重点，景观立面亮度不宜大于25cd/㎡（部分核心区建筑可适当升高，但不宜大于30cd/㎡），建议考虑变化光与彩色光结合，着重表达建筑及周边的商业氛围，但需进行分时段夜景设计，减少对周边其它功能区域的影响。灯具选择应考虑节能与隐蔽性，减小对行人的影响。

- 2、历史性节点

- 照明设施的设置必须以维护历史价值，再现历史气氛为原则，周边环境在满足功能照明基础上以控制为主，通过弱化背景来凸显对历史性节点的尊重。

- （1）场所节点

- 节点特征：包含历史、人文、民俗等多种文化内容的场所或街道，主题明确，人流量大，民众参与度高，是体现区域文化的重要场所。

- 规划指引：照明重在烘托气氛，突出传统、热闹的生活氛围和当地的生活形态，特别是营造具有历史感的传统入口区域。功能照明路面平均照度不应低于15lx，路面最小照度不应低于5lx，最小垂直照度不应低于3lx；景观照明立面亮度不应高于15 cd/㎡（个别历史传统商业街区可适当提高，但不应超过25cd/㎡），着重表现场内建筑群风格特点，突出文化气质；可设置变化光、彩色光表演区，但需考虑对行人的影响及分时段控制，严格控制眩光与使用安全；区域内户外广告设置应结合建筑形体特征与空间尺寸，以商业广告为主，公益广告参考《深圳市户外广告设置指引》中规定进行确定。

- （2）信仰类建筑节点

- 节点特征：具有典型的文化特征，造型特点突出，风格明确，对周边建筑、景观有一定控制力。

- 规划指引：结合自身的文化元素，塑造庄严、肃穆的整体形象，并提倡与周边环境的融合。景观照明立面亮度不宜高于15cd/㎡，突出节点的景观风格和文化内涵，谨慎使用动态光和彩色光设置，建筑主体禁止设置广告。

- （3）特殊类型节点

- 节点特征：缘于特殊事件，拥有特定主题的公众场所，人流量较大，以节假日尤为明显，对周边环境、景观有一定影响作用。

- 规划指引：重在烘托气氛，营造兼具历史与时代风情的人文场所。功能照明路面平均照度不应低于15lx，路面最小照度不应低于5lx，最小垂直照度不应低于3lx；景观照明立面亮度不应高于15 cd/㎡，可设置变化光、彩色光表演区，但需考虑对行人的影响，严格控制眩光与能源浪费；区域内户外广告设置应结合建筑风格特征与空间尺寸，以公益广告为主，商业广告参考《深圳市户外广告设置指引》中规定进行确定。

- 3、门户节点

- 门户节点是经路径进入特色夜景观片区的节点，应表达片区夜景观特征以及活动特征。包括门户性的交通场站及一个区至另一个区的特色入口区域。

- （1）口岸类门户

- 节点特征：城市重要对外门户地区，建筑形象好，具有一定建设规模，体现城市特征，对城市形象的第一印象形成具有重要作用，是重要的城市形象节点。

- 规划指引：夜景照明应营造现代、先锋、高效、开放的城市门户形象。表现建筑形体特征，体现城市印象，可进行多种照明方式组合来进行夜景表现，着重表现建筑气质；景观照明立面亮度不应高于20cd/㎡，公共活动空间的最小水平照度应控制在7.5lx以上，路面平均照度不应低于20lx，最小垂直照度不应低于4lx，照明灯具上射光通比不应超过15%，散溢光不应超过15%。户外广告设置应结合周边建筑整体风格，广告显示屏表面（全白屏）亮度不应超过500cd/㎡。

- （2）片区门户

- 节点特征：是由一个片区进入另一片区的区域入口，建筑造型多样，具有一定的区域特征，连接不同的城市片区。

- 规划指引：应尽可能体现两个片区间不同的特色。景观照明立面的亮度不应超过15cd/㎡，公共活动空间的最小水平照度应控制在5lx以上，照明灯具上射光通比不应超过15%，散溢光不应超过15%。广告显示屏表面（全白屏）亮度不应超过500cd/㎡。

- （3）其它门户性交通节点

- 节点特征：作为车行路径展示城市面貌的门户性场所，数量较多，规模一般不大，可体现区域特征。

- 规划指引：应结合所在区位特点、周边环境等进行景观照明设计，形成出入序列景观。景观照明立面的亮度不应超过10cd/㎡，公共活动空间的最小水平照度应控制在5lx以上，照明灯具上射光通比不应超过15%，散溢光不应超过15%。广告显示屏表面（全白屏）亮度不应超过500cd/㎡。

- 4、交通性节点

- 交通性节点为重要路径的交汇点，以立交为主，包括主要路径的高架车、人行天桥以及重要的步行道路的交汇点。应起到趋近过程中提前告知的作用，保障安全和效率。运用简洁的照明，禁止动态，避免对正常驾驶造成影响，避免周围出现大量商业广告照明。对独立的人行系统，应具有功能照明保障。

- （1）人行天桥

- 节点特征：数量多，使用率高，造型多样，位于城市道路繁忙区域，对城市道路的景观形成具有重要的促进作用。

- 规划指引：在不造成交通安全隐患的前提下，结合环境与天桥本身进行照明处理，突出天桥造型特点，营造夜间独特、动感、具有视觉特点的照明景观，增加标识性。功能照明根据天桥使用率参考《城市道路照明设计标准》表3.5.1要求，且路面平均照度不应低于15lx，最小照度不应低于5lx，最小垂直照度不应低于3lx；景观照明不宜设置过多种彩光，主要表现天桥结构、造型特点；严格控制功能照明与景观照明的眩光影响，避免对桥上行人与桥下行车的影响。

- （2）车行立交

- 节点特征：数量较多，使用率高，连接不同高差间的区域，是道路景观的重要组成部分。

- 规划指引：营造立交在夜间标识感和现代感的城市交通形象，具有城市景观与交通运输双重作用。重点体现立交的结构特点与空间变化；功能照明应满足不同级别道路照度、亮度、均匀度、眩光限值及环境比要求，具体指标参考《城市道路照明设计标准》表3.3.1级别Ⅰ要求；景观照明应以不干扰驾驶员行车为原则来进行立交结构特点的表现；严格控制眩光，不宜设置彩色光，部分区域可结合城市景观需求设置缓慢变化光，但需分时段控制。

- 5、景观性节点

- 多为空间秩序上景观特征突出或有特色夜间活动的聚集点，包括公园、广场等公共活动节点场所（不含历史性的场所）；同时也包括一些较长的路径上避免单调而出现的为增加韵律感和节奏感的夜景观节点，如节点性建筑。在照明上与邻近元素形成对比，在夜间形成空间的指向性，突出其场所的识别性。对具有文化性及历史性的场所，照明应当表现其真实形态与特点，保证夜间形象对白天气质的尊重。

- （1）公园

- 节点特征：夜间人流聚集的生态开放空间，包含多种主题与景观元素，是城市空间中的重要景观内容，富有公共性、艺术性，注重夜景环境对生态环境的保护，是展现市民夜间生态休闲与都市文明的夜间开放空间。

- 规划指引：重点关注主要出入口、人行道路及公共活动区域照明。主题公园鼓励多种景观照明方式结合但需明确照明时间。社区公园在保证夜间照明安全，提供足够灯光指引的同时，应避免对周边住区的干扰。功能照明应分级设置，人行道/非机动车道最小水平照度不应低于2lx，半柱面照度不应小于2lx；庭园、平台最小平均水平照度不应低于5lx，最小半柱面照度不应小于3lx；儿童游戏场地最小平均水平照度不应低于10lx，最小半柱面照度不应低于4lx；灯具与光源的选择应结合园内景观，显色性宜大于80；局部可考虑变化光与彩色光，但应严格控制开头时间。

- （2）广场

- 节点特征：主题、功能多样，规模差异较大，人流密集，是城市文化功能的重要组成部分。

- 规划指引：根据广场表达的主题如市民广场、枢纽前广场、深圳湾火炬纪念广场及文化广场等设计不同照明主题，可结合广场主题进行变化光与彩色光的设置，但应严格控制开关时间，避免影响周边其它区域。景观照明应以近人尺度的光环境塑造为照明重点，强调开放空间的夜间环境品质，满足广场夜间活动需求。市政广场照度水平应控制在15～25lx间，交通广场应在10～20lx间，商业广场在10～20lx间，其它广场在5～10lx间，广场主入口应作重点处理，景观立面亮度不应大于15cd/㎡，人行道路照明可分级处理，控制在5～10lx之间，半柱面照度不应小于2lx，绿地照度不应大于3lx，；灯具与光源的选择需考虑安全节能及眩光的预防。

- （3）海滩

- 节点特征：优质的自然景观，连接海——陆的重要界面，以条状为主，人流量较大，在城市夜景形象的形成过程中具有重要作用。

- 规划指引：重点打造夜间人流聚集的大众海滨浴场空间，根据所在区域的不同设计不同照明主题，提供公共性、富有艺术性、展现市民夜间休闲状态与滨海城市特征的夜间开放空间；划定夜间游赏路线，并将整体照明融入周边环境；功能照明按照分级处理，路面平均照度不应小于15lx，最小照度不应低于5lx，垂直面照度不应低于3lx，区内景观立面亮度不应大于15cd/㎡；非重大节日不宜使用变化光与彩色光，灯具与光源的选择应考虑节能与隐蔽性。

- （4）文化场所

- 节点特征：市民参与度高，人流较大，对城市文化的表现具有重要作用。

- 规划指引：光环境意在烘托气氛为主，重在表现场所气质与风貌，而不是以动态或者亮度成为焦点。灯具的选择要考虑到眩光对人群的影响，尽量做到隐蔽；区内建（构）筑物立面景观照明亮度不宜超过15cd/㎡，公共活动空间的路面平均照度应在10lx以上，最小路面照度应控制在3lx以上，最小垂直照度不应低于2lx；照明灯具上射光通比不应超过5%，散溢光不应超过15%；不宜设置商业广告，可结合场地特点设置公益广告。

- （5）节点建筑

- 节点特征：街道层面的重要节点内容，体现街道特质，对街道形象特征的形成具有重要作用。

- 规划指引：体现节点建筑夜间特色与形态，使之成为夜间韵律节奏点。对于历史性建筑，细节上的表现尤为重要，材料质地、细部设计、肌理等应成为街区夜景的重点元素。景观立面照明的亮度不应大于15cd/㎡，一般节假日或重大节假日可考虑灯光表演，允许缓慢动态与适度光色变化，但需结合周边环境进行严格的分时段控制。

- 夜景观景点

- 观景点包括自然观景点及人工观景点。一个观景点至少对应一个城市夜景轮廓。观景点所对应的城市夜景观轮廓，是需要在前述控制导则基础上进一步协调的重要景观面。用开放空间、自然山体等夜景观暗区，烘托夜景轮廓的展开面及高层建筑的起伏曲线，并强调制高点，营造多层次的城市夜间轮廓线。

- 1、自然观景点

- 观景点特征：涵盖城市密集地区周边的山体制高点、大型公园、开放的滨水空间等。人流的间歇性比较强，节假日人流大，平时相对较小。对城市整体夜景形象的把控力强。

- 规划指引：自然眺望点应保证安全性、可达性和夜景观眺望效果，应对环境亮度与周边植物高度进行控制。观景点内应以功能照明为主，严格控制景观照明，避免自身环境过亮影响观景效果，且需考虑光源、灯具对周边自然环境的影响，应选择显色性好的光源，不应对古树等珍惜名木进行近距离照明，严格控制开灯时间与灯具安装方式，避免由于长时间的光照和灯具安装对动、植物生长产生影响；人行道路路面最小照度不应宜低于5lx，最小垂直照度不宜低于3lx，路面平均照度不宜低于15lx，不应设置彩色光与变化光。

- 2、人工观景点

- 观景点特征：包括可提供眺望效果的建筑、轻轨、高架道路等。造型特征明显，位置显著，在夜景观赏中具有重要地位，自身也是城市夜景的重要组成部分。

- 规划指引：观景点应保证安全性和可达性，具备必要服务设施并设有基础照明条件，且视野范围内不应有明显遮挡物影响观景效果。观景点自身作为夜景观的重要组成内容，可结合多种方式进行景观照明，重点表现观景点结构与造型特点；立面亮度不应大于20cd/㎡，重大节假日可考虑变换光与彩色光，但需严格控制开灯时间，避免对周边造成影响，应选择高效节能的光源与灯具，严格控制眩光产生。

## 第四节  功能照明指引

- 道路照明光色分布

- 规划区内道路照明的色温值应控制在3500K~4500K之间。

- 机动车道照明指引

- 1、照明目的及要求：使各种机动车辆的驾驶者以及行人在自然光照不足的情况下能辨认出道路上的各种情况；在保证交通安全的前提下，尽量采用高效、节能的光源、照明灯具和控制电器，创造舒适美观的照明环境。

- 2、照明标准：将规划区内机动车交通道路照明按主干路（快速路）、次干路、支路分为三个等级。机动车交通道路照明标准需满足《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定，曲线路段、坡道等交通复杂路段的照明应适当加强。

- 3、快速路照明布局方案：参考机动车交通道路I级照明标准，灯杆采用双侧对称布置，双臂灯杆，杆高约12米，安装间距约36米。

- 4、主干路照明布局方案：参考机动车交通道路I级照明标准，灯杆采用双侧对称布置及中心对称布置，双臂灯杆，杆高约12米，安装间距约36米。

- 5、次干路照明布局方案：参考机动车交通道路II级照明标准，灯杆采用双侧对称布置及中心对称布置，双臂灯杆，杆高10-12米，安装间距约30~36米。

- 6、支路照明布局方案：参考机动车交通道路III级照明标准，灯杆采用双侧对称或单侧布置，单臂灯杆，杆高8-10米，安装间距24～30米。

- 7、光源选择：主要对外联系道路及景观性道路，利用显色性高的LED灯光在视轴外围形成清晰的视野界线；对于一般的城市主干道、次干道与支路选用高效的大功率LED灯做功能照明。

- 8、灯杆、灯具设置要求：灯杆宜简洁大方，根据道路宽度分级选择统一的灯具尺寸及灯杆颜色，并宜与信号灯、标志照明等进行一体化处理，以减少立杆，同时实现城市功能照明在管理维护环节上的节约与环保。

- 9、眩光控制：快速路与主干路应采用截光型或半截光型灯具，次干路应采用半截光型灯具，支路宜采用半截光型灯具。

- 10、树木遮挡问题解决方案：对新建道路建议与机动车道路灯同排种植的绿化树采用灌木树种，若选用乔木则考虑退后3.5米种植。

- 交会区照明指引

- 1、照明目的及要求：提高该区域的视觉敏锐度，为驾驶者提供充足的照明和良好的诱导性，并提供不产生干扰眩光的环境照明；不宜设置光色或场景频繁变化的动态照明，避免设置红、绿、黄光源，以避免对交通信号灯造成干扰，影响驾驶安全。

- 2、照明标准：照明水平宜比交汇路段高出50%~100%。交会区照明标准需满足《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。在交叉口中、出入口等交通复杂路段的照明应适当加强。

- 3、光源选择：采用高色温、高显色性大功率LED灯，使驾驶者在该区域能具有更高的视觉敏锐度。

- 4、灯杆、灯具设置要求：面积较小的交会区，可考虑沿用交汇道路照明布灯方式，适当缩小布灯间距保证获得较好的照明质量；面积较大的道路交会区，可考虑采用中杆照明方式；“T”形路口应在道路尽端设灯；大型全互通性立体交叉口，可采用高杆照明，道路交叉口灯杆与信号灯、标志一体化处理，以减少路口立杆；定向式立体交叉口，可考虑采用与相连道路相同的方式进行照明。

- 5、眩光控制：平面交叉路口必须采用非对称配光，灯具仰角小于5度，立体交叉处根据具体情况选择不同照明方式，通过光源之间的不同高差来避免眩光，保障行驶安全。

- 人行道照明指引

- 1、照明目的及要求：为行人提供安全和舒适的照明，应满足步行安全、方位确定、面部识别、防止和抑制犯罪活动等照明要求。

- 2、照明标准：需满足《深圳市LED道路照明工程技术规范》（SJG22）中的相关规定。

- 3、光源选择：机动车道与非机动车道之间有绿化隔离带的，可使用与非机动车道照明相同的光源颜色；机动车道与非机动车道之间无绿化隔离带的，人行道光源宜与邻近的机动车道和非机动车道采用不同的光色，使驾驶员更容易察觉不安全因素。

- 4、灯杆、灯具设置要求：机动车道侧的人行道宽度大于等于5米时，需单独设置人行道灯，灯具安装高度宜为4－6米，对于同一区域范围内的人行道灯具原则上安装高度应统一，以达到美观协调、便于维护管理的目的；机动车道侧的人行道宽度小于5米时，可不单独设置人行道灯。

- 5、眩光控制：对人行道的眩光限制不做具体要求，人行道路根据环境景观需求，允许采用非截光型灯具。

- 6、对现状缺少照明的人行道路应进行补充照明改造。

- 绿道照明指引

- 1、照明目的及要求：为行人提供安全和舒适的照明条件；应满足行人在骑行运动过程中识别、判断周围人员、建（构）筑物、危险障碍物等路面情况的照明要求。

- 2、照明标准：在满足城市人行道照明标准的基础上，还应考虑所在路径的骑行速度与生态环境要求以确定适度提高照明标准或应用公共照明最低亮度（照度）值要求。

- 3、光源选择：城市绿道的照明应选择LED等节能型光源。

- 4、灯杆、灯具设置要求：灯具可选用统一的装饰性较强的灯杆、灯具，并可采用多种照明灯具相结合的方式。

- 5、在实施城市照明提升计划、将LED路灯照明替换传统路灯照明的过程中，宜将主路车行道灯具容量减少所节省出来的变电容量应用于就近新增或改造城市绿道照明回路的供电。

- 地下人行通道照明指引

- 1、照明目的及要求：满足步行安全、方位确定、面部识别、防止和抑制犯罪活动，满足行人从亮环境到暗环境之间往返的视觉适应需求，为行人提供安全、舒适的照明环境。

- 2、照明标准：需满足《建筑照明设计标准》（GB50034）中关于交通建筑照明标准值要求。

- 3、光源选择：选择高色温、高显色性的LED灯。

- 4、灯具设置要求：布置形式可根据建筑形式采用中线布置、双侧对称布置、中央及双侧对称布置方式吸顶安装，人行地下通道的灯具应注意灯具的隐蔽性和维护适宜性。

- 桥梁照明指引

- 1、照明目的及要求：使驾驶者、行人能清楚地分辩桥面交通情况和交通标志，不得对行人视觉产生干扰，更不得与交通标志灯的颜色混淆，桥梁照明应导向标志醒目，具有良好的诱导性，照明除满足功能需求外，还应与被桥梁周边环境及被照对象（建筑物、构筑物、道路、商业街、广场公园、广告标志等）的艺术风格、文化内涵和特征协调一致。

- 2、光源选择：可结合桥梁结构特点选择LED灯、高压钠灯或金卤灯等进行特殊设计。

- 3、灯杆、灯具设置要求：有多条机动车道的桥梁，功能照明灯杆、灯具型式应和与其相连接的道路保持协调统一；较大桥梁可采用中杆或高杆照明；当桥面很窄（不超过2车道时），且对照明要求不高或桥梁白天景观较为重要时，可考虑将灯具直接安装在桥梁栏杆上，并在功能合理的同时考虑灯具、灯杆及相关设备的美观和装饰性，既满足功能需求又突出桥梁特色的效果。

- 4、眩光控制：桥梁照明应严格控制眩光。为避免桥梁照明对与其相连接或相邻的道路上的驾驶者造成眩光影响，必要时应采用安装挡光板或格栅的灯具。

- 交通枢纽照明指引

- 1、照明目的及要求：对交通枢纽广场及交通换乘枢纽提供合理范围内的功能照明，起到良好的诱导作用，疏导城市客流；提高环境的安全亮度，以便于迅速察觉不安全因素。创造优美、舒适的视觉环境，美化城市环境，形成特色照明区域。

- 2、光源选择：宜采用高光效、高显色性的高压钠灯或金卤灯、LED灯，以获得更好的显色性与视觉敏锐度。

- 3、灯杆、灯具设置要求：交通枢纽广场可采用高杆照明，局部区域结合环境景观采用庭院或景观灯具照明；交通换乘枢纽以内透照明为主，周边可适当设置庭院或景观照明。

- 停车场照明指引

- 1、照明目的及要求：保护行人和驾驶者停车的安全，要求有一定的均匀系数，保证司机或行人能容易发现目标。

- 2、光源选择：以LED灯为主。

- 3、灯杆、灯具设置要求：可根据不同的环境需求，采用庭院灯、墙灯、高杆灯、路灯、地灯等。灯具形式一般宜选用现代、简洁大方、富于特色的灯具外形设计，在满足照明功能性的前提下，强调景观装饰效果，可与道路相同或者风格相同。

- 4、眩光控制：合理屏蔽直射、反射、透射光，提高能见度，同时需要考虑停车场周边建筑物反射光，以及进出车辆所造成的反射光。

- 标识系统照明指引

- 1、照明的目的和要求：设置在城市交通枢纽、对外交通重要出入口、重要交通交会区，起城市公共服务信息发布、交通诱导的作用；照明要求保证可识别性，并具备良好的诱导性；在气候恶劣的情况下，提供安全的诱导和警示作用，保证车辆的安全行驶。

- 2、光源选择：对于需采用自发光方式照明的，一般应采用LED光源并尽量利用太阳能供电；对夜景观区内的环境标识、指引标识光源可采用LED、金卤灯。

- 3、灯具设置要求：交通道路标识照明应统一规范外形尺度，设置位置视线通畅，易于识别和警示。夜景观区内的环境标识、指引标识，应结合环境景观需求具体设计，形式可多样化。

# 第三章  城市照明分区规划

## 第一节  福田区

- 福田区照明定位：“大气福田”

- 以前沿的国际视野，塑造高品质、人性化的夜景系统与空间环境，体现庄严稳重、气势磅礴的环境特色，塑造深圳市的政治、经济、文化中心形象，凸显其在深圳市的核心地位，建设国际知名的先锋都市夜景典范，展现福田区时尚、大气的国际性城市形象。

- 福田区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定福田区城市照明在空间上形成“一带、两轴、四核”的总体结构。

- 1、一带：深圳湾滨海休闲带；

- 2、两轴：深南大道景观轴、福田中心区景观轴；

- 3、四核：市民中心、车公庙招商银行、会展中心、华强北上步中心区。

- 福田区夜景观系统要素

        - 特色照明区域

- 综合特色照明区域：CBD中心区、香蜜湖片区、车公庙商务办公区；

- 商业特色照明区域：华强北商业中心区；

- 文体特色照明区域：福田体育中心、深圳体育馆。

        - 夜景观界面

- 生活型滨海城市夜景观界面：深圳湾滨海界面；

- 区域级河道通廊夜景观界面：深圳河界面；

- 城市级河道通廊夜景观界面：福田河界面；

- 组团级河道通廊夜景观界面：新洲河界面。

        - 夜景观廊道

- 车行廊道：北环大道廊道、红荔路廊道、深南大道廊道、皇岗路廊道、福华路廊道、滨河大道廊道、广深高速廊道；

- 步行廊道：CBD中轴步行廊道、华强北商业步行廊道、金田路步行廊道、益田路步行廊道、福中路步行廊道、福华路步行廊道、深圳湾公园步行廊道、园博园——深圳湾步行廊道、香蜜湖——深圳湾步行廊道、深圳中心公园步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 超高层建筑：东海国际广场、招商银行大厦、NEO大厦、赛格广场、平安金融中心、深圳国际创新中心；

- 重要大型文体建筑：市民中心、会展中心；

- 重要构筑物：水晶岛、邓小平雕塑。

- 5、历史性节点

- 信仰类建筑节点：黄思铭公世祠、怀德黄公祠。

- 6、门户节点

- 口岸类门户：福田口岸、皇岗口岸；

- 其它门户性交通节点：竹子林汽车站、广深高速收费站。

- 7、交通性节点

- 人行天桥：莲花山人行天桥、会展中心人行天桥（会展中心跨福华三路连廊）；

- 车行立交：福田立交、深南香蜜湖立交、新洲南立交、深南金田立交、深南皇岗立交、滨河立交。

- 8、景观性节点

- 公园：笔架山公园、梅林文体公园、深圳中心公园、皇岗公园、荔枝公园、莲花山公园、园博园、锦绣园；

- 广场：市民广场、深国投广场；

- 文化场所：梅林教堂；

- 节点建筑：福田区政府。

- 9、夜景观景点

- 自然观景点：笔架山观景台、莲花山、梅林水库观景台、园博园聚福山；

- 人工观景点：水晶岛、会展中心观景台。

- 福田区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，完成市政道路的LED路灯替换，完善城市绿道的功能照明，消灭有灯不亮等黑区，控制深圳湾等生态区的暗环境。

## 第二节  罗湖区

- 罗湖区照明定位：“缤纷罗湖”

- 建设发展以高端商务办公与商贸服务等为核心，通过高新技术、智能照明等方面全新理念应用，营造出罗湖国际消费中心缤纷多彩、活色生香的区域特色，展现城市夜间的商业活力和都市魅力。

- 结合罗湖区梧桐山与布吉河、深圳河的自然资源特点，通过景观整合，构筑深圳夜间最具代表性的全景式鸟瞰夜景观系统与特色空间。

- 罗湖区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定罗湖区城市照明在空间上形成“一轴、两带、五核”的总体结构。

- 1、一轴：深南大道夜景观轴；

- 2、两带：布吉河滨河夜景观带、深圳河滨河景观带；

- 3、五核：大剧院—地王中心区、笋岗国际消费中心区、东门老街、国贸大厦、罗湖口岸。

- 罗湖区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：大剧院—地王片区；

- 商业特色照明区域：东门-人民南片区、笋岗北核心片区、笋岗南核心片区、水贝珠宝片区；

- 度假特色照明区域：梧桐山艺术小镇。

- 2、夜景观界面

- 区域级河道通廊夜景观界面：深圳河景观界面；

- 城市级河道通廊夜景观界面：布吉河景观界面；

- 组团级河道通廊夜景观界面：深圳水库泄洪道景观界面；

- 特色景观界面：荔枝公园东向景观界面。

- 3、夜景观廊道

- 车行廊道：滨河大道罗湖段廊道、泥岗东路——布心路廊道、沿河北路——罗沙路廊道；

- 人车复合型廊道：深南大道罗湖段廊道、红岭南路——红岭中路——红岭北路——红岗路廊道、清水河一路廊道、宝岗路廊道、笋岗东路廊道、春风路廊道、人民南路廊道、文锦南路——文锦中路——文锦北路——布吉路廊道。

- 公园生态型步行廊道：人民公园—洪湖公园西步行廊道、人民公园—洪湖公园东步行廊道、仙湖路步行廊道、畔山路步行廊道、田贝四路步行廊道；

- 购物型都市步行廊道：嘉宾路步行廊道、地王大厦——东门——湖贝步行街步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 超高层建筑：地王大厦、京基100、京基蔡屋围旧改项目、笋岗国际消费中心南北地标；

- 重要交通建筑：罗湖火车站、罗湖口岸联检楼；

- 重要行政建筑：罗湖区委大厦；

- 重要商业综合体：湖贝片区旧改项目、黄贝片区旧改项目及银湖三九片区旧改项目。

- 5、历史性节点

- 场所节点：东门老街广场、国贸大厦、深圳大剧院广场；

- 6、门户节点

- 口岸类门户：罗湖火车站及罗湖口岸、文锦渡口岸、莲塘口岸；

- 其他门户性交通节点：布吉关口、沙湾关口。

- 7、交通性节点

- 人行天桥：人民南路人行天桥；

- 车行立交：罗芳立交、雅园立交、笋岗东立交、洪湖立交、泥岗红岭立交、洪湖彩虹桥。

- 8、景观性节点

- 公园：罗湖文化公园、人民公园、洪湖公园、笋岗中心公园、东湖公园、黄贝岭公园、园科公园、翠竹公园、围岭公园、渔民公园、仙桐体育公园；

- 文化场所：工人文化宫。

- 9、观景点

- 自然观景点：洪湖公园、翠竹公园大头岭；

- 人工观景点：梧桐山电视塔观景台。

- 罗湖区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，完成市政道路的LED路灯替换，完善地下人行通道照明，补充小路照明，消灭有路无灯等黑区。

## 第三节  南山区

- 南山区照明定位：“智慧南山”

- 建设发展以高新科技、企业总部等为核心，通过高新技术、智能照明等方面全新理念应用，展现出南山高新技术引领发展的区域特色。

- 结合南山区自然资源特点，通过景观整合，构筑深圳夜间最集聚人气的夜景观系统与特色空间。

- 南山区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，考虑南山夜间景观与公共活动“两轴三带六核”的分布特点，确定南山区城市照明在空间上形成“两轴、三带、六核”的总体结构。

- 1、两轴：深南大道景观轴、填海区总部基地景观轴；

- 2、三带：前海湾滨海景观带、深圳湾-太子湾滨海景观带、沙河西景观带；

- 3、六核：后海中心区、前海中心区、西丽中心区、世界之窗-益田假日、深圳湾总部基地-欢乐海岸、海上世界-太子湾。

- 南山区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：南山商业文化中心、后海中心区、前海中心区、西丽中心区、填海区总部基地、南山商业文化中心、海上世界-太子湾片区、白石洲商务集中片区、大冲商务集中片区；

- 商业特色照明区域：欢乐海岸。

- 2、夜景观界面

- 南山城市夜景观界面包括生活型滨海城市夜景观界面、生产型滨海城市夜景观界面；

- 生活型滨海城市夜景观界面：深圳湾公园滨海界面、前海湾界面；

- 生产型滨海城市夜景观界面：妈湾滨海界面；

- 河道通廊夜景观界面：大沙河走廊界面；

- 特色景观界面：深圳湾内湖界面。

- 3、夜景观廊道

- 车行廊道：滨海大道-桂庙路廊道；

- 人车复合型廊道：深南大道廊道、月亮湾大道廊道、南海大道廊道、沙河西路廊道、东滨路廊道。针对各廊道分段特征，再细分为商业、商务办公、居住、公共设施、工业仓储、自然景观区段等；

- 步行廊道：深圳湾公园步行廊道、后海中心步行廊道、前海湾公园步行廊道、桃园路（前海中心至南山区政府）步行廊道、南山商业中心-中心路-东角头步行廊道、南头步行廊道、深圳湾—大学城步行廊道、欢乐海岸—塘朗山步行廊道、填海区总部基地—塘朗山步行廊道。针对各廊道分段特征，再细分购物型都市步行廊道、文化展示型步行廊道、城市生活型步行廊道、公园生态型步行廊道、生态敏感型步行廊道、滨海景观型步行廊道等。

- 4、夜景观地标及节点

- 超高层建筑：腾讯大厦、后海中心华润总部、前海中心区地标建筑、白石洲地标建筑、总部基地地标建筑、新时代广场；

- 重要大型文体建筑：深圳湾体育中心；

- 重要构筑物：深圳湾大桥。

- 5、历史性节点

- 场所节点：南头古城区；

- 特殊类型节点：海上世界。

- 6、门户节点

- 口岸类门户：深圳湾口岸建筑、深圳西站站前广场；

- 片区门户：锦绣中华；

- 其它门户性交通节点：南头检查站、同乐检查站。

- 7、交通性节点

- 人行天桥：春花天桥（南山深南人行立交）、南头人行立交（南海-创业立交）、深圳湾人行天桥；

- 车行立交：滨河沙河西立交、深南沙河西立交、北环南海立交。

- 8、景观性节点

- 公园：大沙河公园、四海公园、深圳湾内湖公园、中山公园、深圳湾公园东滨路节点、欢乐谷；

- 广场：深圳湾火炬塔纪念广场、保利文化广场、益田假日广场-世界之窗入口节点；

- 文化场所：南山婚礼堂；

- 节点建筑：深圳大学城科技图书馆、南山区政府。

- 9、夜景观景点

- 自然观景点：小南山、塘朗山；

- 人工观景点：深圳湾观海栈桥、前海湾（2处）。

- 南山区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，完成市政道路的LED路灯替换，注重深圳湾生态区的暗环境控制，重点建设前海中心区道路照明系统，并实现集照明监控、卫星校时、地理信息、报警与电缆防盗、实时与历史数据管理与查询、远程访问、车辆定位、手机短信息、系统安全等系统的城市照明完全智能化管理。

## 第四节  盐田区

- 盐田区照明定位：“山海盐田”

- 建设发展以港口物流与旅游服务等为核心，通过高新技术、智能照明等方面全新理念应用，营造出盐田区充满朝气、活力的滨海生产、生活形象。

- 结合盐田区梧桐山、马峦山与大鹏湾的自然山海资源特点，通过景观整合，构筑深圳夜间忙碌的港口形象与静谧的滨海度假区协调有序的景观系统与特色空间。

- 盐田区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定盐田区城市照明在空间上形成“一轴、两带、四核”的总体结构。

- 1、一轴：深盐路—盐坝高速景观轴；

- 2、两带：沙头角滨海景观带、大小梅沙滨海景观带；

- 3、四核：大梅沙愿望塔、盐田中心区、后方陆域地标、中英街。

- 盐田区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：盐田中心区、后方陆域中心区；

- 度假特色照明区域：大梅沙核心度假区、小梅沙核心度假区。

- 2、夜景观界面

- 生态型滨海城市夜景观界面：大梅沙滨海景观界面、小梅沙滨海景观界面；

- 生活型滨海城市夜景观界面：大鹏湾西海岸景观界面；

- 生产型滨海城市夜景观界面：盐田港区滨海景观界面；

- 组团级河道通廊夜景观界面：盐田河景观界面。

- 3、夜景观廊道

- 车行廊道：盐坝高速大、小梅沙段廊道；

- 人车复合型廊道：沙盐路——深盐路廊道、盐田路廊道、明珠大道廊道、梧桐山大道廊道、永安北一街廊道、北山道廊道；

- 滨海景观型步行廊道：海滨路步行廊道、盐梅路绿道步行廊道；

- 休闲型都市步行廊道：海山路步行廊道、闲云路步行廊道；

- 城市生活型步行廊道：盐田路步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 超高层建筑：海港大厦、后方陆域地标建筑；

- 重要大型文体建筑：明斯克航母、万科中心；

- 重要行政建筑：盐田区政府；

- 重要构筑物：大梅沙愿望塔；

- 重要商业综合体：京基喜来登酒店。

- 5、历史性节点

- 场所节点：中英街。

- 6、门户节点

- 口岸类门户：沙头角口岸；

- 其他门户性交通节点：梧桐山隧道口、盐田坳隧道口、盐坝高速特区检查站。

- 7、交通性节点

- 车行立交：盐坝高速大梅沙收费站、梧桐山道立交、明珠立交、北山立交。

- 8、景观性节点

- 公园：东和公园、盐田中心绿地、明珠社区公园、山海公园；

- 海滩：大梅沙海滩公园、小梅沙海滩公园。

- 9、观景点

- 自然观景点：大梧桐观景台；

- 人工观景点：明斯克航母广场、深圳外国语学校高中部、大梅沙内湖广场。

- 盐田区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，重点完善本区重点车行廊道、步行廊道的道路照明建设，注重生态步行廊道的照度控制。

## 第五节  宝安区

- 宝安区照明定位：“梦幻宝安”

- 重点结合宝安中心区及空港新城南北两大核心区的建设，展现未来宝安构建国际化区域的特色与魅力，突出反映未来城市多元生活的梦幻风采。

- 宝安区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定宝安区城市照明在空间上形成“一轴、两带、八核”的总体结构。

- 1、一轴：宝安大道景观轴；

- 2、两带：前海湾滨海景观带、大空港滨海景观带；

- 3、八核：宝安中心区、大空港滨海中心区、AB航站楼、T3航站楼、T4航站楼、福永中心、沙井中心、松岗中心。

- 宝安区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：宝安中心区、T3航站楼站前区、T4航站楼站前区、大空港滨海中心区、福永中心、沙井中心、松岗中心。

- 2、夜景观界面

- 生活型滨海城市夜景观界面：前海湾界面、大空港新城滨海界面；

- 生产型滨海城市夜景观界面：大铲湾滨海界面、宝安机场滨海界面；

- 城市河道通廊夜景观界面：西乡河界面、茅洲河界面、大空港截流河界面。

- 3、夜景观廊道

- 人车复合型廊道：宝安大道廊道、107国道南段廊道、西乡大道廊道、福永大道廊道、凤塘大道东段－凤凰山大道廊道、新沙路廊道。针对各廊道分段特征，再细分为商业、商务办公、居住、公共设施、工业仓储、自然景观区段等；

- 步行廊道：西乡河步行廊道、前进一路二路步行廊道、湖滨路步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 超高层建筑：大空港滨海地标建筑；

- 重要交通建筑：AB航站楼；

- 重要行政建筑：宝安区人民政府；

- 重要大型文体建筑：宝安体育场、体育馆、国际会展中心。

- 5、门户节点

- 口岸类门户：T3航站楼、T4航站楼。

- 6、交通性节点

- 车行立交：107国道－创业立交、107国道－西乡立交、广深高速宝安立交、广深高速鹤洲立交、广深高速福永立交、广深高速新桥立交、沿江高速－机荷立交、沿江高速－外环立交。

- 7、景观性节点

- 广场：海滨广场、福永万福广场、沙井市民广场、松岗文化广场、宝城广场；

- 公园：宝安公园、松岗公园、海上田园。

- 8、观景点

- 自然观景点：铁仔山、凤凰山；

- 人工观景点：深中通道人工岛。

- 宝安区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，完成市政道路的LED路灯替换，重点建设空港新城道路照明系统，完善宝安中心道路照明系统，完善本区重点车行廊道、步行廊道的道路照明建设。

## 第六节  龙岗区

- 龙岗区照明定位：“魅力龙岗”

- 以龙岗中心城为照明建设核心，结合龙岗客家地域文化要素，融合现代商务、商贸、体育等功能，突出展现龙岗作为深圳城市副中心独特魅力。

- 龙岗区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定龙岗区城市照明在空间上形成“一轴、一带、七核”的总体结构。

- 1、一轴：龙岗大道景观轴；

- 2、一带：龙岗河滨水景观带；

- 3、七核：龙岗中心城、大运新城中心、龙岗老墟中心、横岗中心、布吉中心、坂田中心、平湖中心。

- 龙岗区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：龙岗中心城、龙岗老墟片区、横岗中心、布吉中心、坂田中心、平湖中心；

- 文体特色照明区域：大运新城片区。

- 2、夜景观界面

- 城市河道通廊夜景观界面：龙岗河界面、南约河界面、丁山河界面。

- 夜景观廊道

- 人车复合型廊道：龙岗大道廊道、龙翔大道廊道、黄阁路廊道、龙城大道廊道、布龙路坂田段廊道、平吉大道廊道；

- 步行廊道：龙岗河－龙城广场步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 重要大型文体建筑：龙城广场三馆一城、大运中心；

- 重要商业综合体：星河时代、柏龙广场、华南城。

- 5、历史性节点

- 场所节点：龙岗客家民俗博物馆。

- 6、门户节点

- 其它门户性交通节点：平湖站、布吉站。

- 7、交通性节点

- 车行立交：南坪－清平立交、梅观－布龙立交、龙岗大道大芬立交、沈海水官立交、龙岗大道沈海立交、深汕公路龙岗立交。

- 8、景观性节点

- 公园：龙城公园、大运山公园、八仙岭公园、龙园公园、香沙公园、坪地富民公园、人民公园、石牙岭信义体育公园、黄金山公园、凤凰山国家矿山公园；

- 广场：龙城广场、横岗文体广场、平湖广场。

- 9、观景点

- 自然观景点：九尾顶、龙城公园、大窝岭。

- 龙岗区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，完成市政道路的LED路灯替换，重点完善龙城广场、大运新城等片区，并完善本区重点车行廊道、步行廊道的道路照明建设。

## 第七节  龙华新区

- 龙华新区的照明定位：“活力龙华”

- 城市北门户，承担着城市中心区综合服务功能拓展的重任，应延续中心区多样、活力的城市照明，打造生机勃勃的城市门户形象。

- 龙华新区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定龙华新区城市照明在空间上形成“一轴、一带、三核”的总体结构。

- 1、一轴：梅龙路-观澜大道景观轴；

- 2、一带：观澜河滨水景观带；

- 3、三核：北站商务核心区、龙华商业核心区、观澜传统商业中心。

- 龙华新区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：北站商务核心景观区；

- 商业特色照明区域：龙华商业中心形象区、观澜传统商业中心。

- 2、夜景观界面

- 城市河道通廊夜景观界面：观澜河滨水界面。

- 3、夜景观廊道

- 人车复合型廊道：新区大道廊道、和平路廊道、梅龙路廊道、观澜大道——高尔夫大道廊道、布龙路廊道、华荣路廊道、轨道龙华线（4线）；

- 购物型都市步行廊道：民治大道步行廊道、人民路步行廊道；

- 公园生态型步行廊道：观澜河滨水绿道步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 重要交通建筑：深圳北站枢纽；

- 重要商业综合体：北站商务区都市综合体、龙华车辆段综合体、龙华海岸城、龙华中心都市综合体、龙华中轴央城、观澜商业广场、观澜湖新城。

- 5、门户节点

- 片区门户：梅林关。

- 6、交通性节点

- 车行立交：梅观-机荷高速清湖立交、梅关-外环高速立交。

- 7、景观性节点

- 公园：观澜河滨水公园、观澜公园、龙华公园；

- 广场：观澜世纪广场、龙华文化广场；

- 文化场所：观澜版画村文化基地、大浪时尚创意城。

- 8、观景点

- 自然观景点：羊台山、大脑壳山山顶观景台。

- 龙华新区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，重点建设深圳北站广场及周边区域，并完善本区重点车行廊道、步行廊道的道路照明建设。

## 第八节  光明新区

- 光明新区照明定位：“绿色光明”

- 重点建设高新技术产业基地和生态型都市农业基地。城市照明以绿色低碳为主题，展示光明新区“绿色之光”的区域照明特色。

- 结合光明新区羊台山、吊神山、茅洲河、两明中心湿地公园、东坑水湿地公园等优越的山水自然景观条件与未来“垂直城市”带来的地区活动集聚中心，通过功能与景观整合，构筑深圳夜间最具代表性的绿色低碳夜景观系统与特色空间。

- 光明新区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定光明新区城市照明在空间上形成“一轴、一带、四核”的总体结构。

- 1、一轴：塘明路—松白路景观轴；

- 2、一带：茅洲河沿河景观带；

- 3、四核：光明中心区节点、公明中心区、楼村站节点、观光站节点。

- 光明新区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 商业特色照明区域：长圳站地区、观光站地区、光明商业中心区、公明商业中心区。

- 2、夜景观界面

- 城市河道通廊也景观界面：茅洲河滨水生态走廊界面。

- 3、夜景观廊道

- 人车复合型廊道：塘明路廊道、光明大街廊道、光侨路廊道、松白路廊道、公常路-民生大道廊道。

- 由于步行廊道沿线城市功能的多样化，步行廊道通常具有多种属性。

- 购物型都市步行廊道：光明大街步行廊道；

- 公园生态型步行廊道：光明中央公园步行廊道；

- 生态敏感型及公园生态型步行廊道：两明生态公园-红花山公园步行廊道、东滨生态公园-科技公园步行廊道、茅洲河步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 超高层建筑：观光站“垂直城市”、光明中心区“垂直城市”、楼村站“垂直城市”；

- 重要构筑物：红花山公园塔。

- 5、门户节点

- 片区门户：光明管委会及广场；

- 其它门户性交通节点：龙大高速光明收费站。

- 6、交通性节点

- 车行立交：龙大高速-大外环立交、观光路-大外环立交；光侨路-南光高速立交、公常路-龙大高速立交、松白路-西环大道立交。

- 7、景观性节点

- 公园：东坑水湿地公园、两明中心区湿地公园、科技公园、光明中央公园、红花山公园；

- 广场：光明新区管委会广场。

- 8、观景点

- 自然观景点：柴山、荔枝公园观景亭、回归亭、九尾顶。

- 光明新区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，加强光明中心区等特色照明区域道路照明系统建设，完善本区重点车行廊道、步行廊道的道路照明建设，注重生态步行廊道的照度控制，促进“绿色低碳”的生态主题建设。

## 第九节  坪山新区

- 坪山新区照明定位：“创新坪山”

呼应坪山新区打造深圳跨越与转型发展的先锋城区、战略性新兴产业和自主创新基地的发展目标，在夜景环境营造上，以创新、现代为基调，通过新技术与信息化技术，通过创新照明技术手段展现坪山新区新的发展定位与城市形象。

- 坪山新区夜景观结构

- 结合坪山新区的山水资源与功能布局特点，确定坪山新区城市照明在空间上形成“一带、八核”的总体结构。

- 1、一带：坪山河滨水休闲带；

- 2、八核：站前新中心、碧岭主题公园、老城商业、行政中心、大运体育中心、燕子岭服务中心、竹坑服务中心、坑梓服务中心。

- 坪山新区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：站前商贸中心区、碧岭片区、燕子岭片区、竹坑服务中心、坑梓片区；

- 商业特色照明区域：老城商业中心；

- 文体特色照明区域：大运体育中心。

- 2、夜景观界面

- 城市级河道通廊夜景观界面：坪山河界面；

- 3、夜景观廊道

- 车行廊道：行政二路廊道、中山大道-深汕路廊道、东纵路廊道、深汕公路廊道、龙坪大道廊道、丹梓大道廊道、聚龙路廊道、横坪路廊道；

- 步行廊道：坪山河步行廊道、汤坑水步行廊道、聚龙山步行廊道、半月公园步行廊道、金田路步行廊道、新中心—新围公园步行廊道。

- 夜景观地标及节点

- 重要商业综合体：商务中心；

- 重要行政建筑：行政中心；

- 重要大型文体建筑：艺术中心、大运中心；

- 重要交通建筑：高铁枢纽站点。

- 历史性节点

- 信仰类建筑节点：何氏宗祠；

- 场所节点：茜坑老围、安田世居、丰田世居、会源楼、范阳世居、大万世居。

- 门户节点

- 片区门户：碧岭旅游服务门户节点、高铁站枢纽；

- 其他门户性交通节点：深汕路西部入口。

- 交通性节点

- 车行立交：绿梓立交、深汕立交、南坪立交、聚龙立交、杨木坑立交。

- 景观性节点

- 公园：半月公园、滨水公园、燕子岭公园、聚龙山生态公园、新围公园、坑梓公园、竹坑中心公园、深汕高速路口绿地、深汕路和龙兴路交界节点、深汕路和丹梓路口节点、碧岭主题公园、马峦山公园；

- 广场：大万世居广场、站前广场。

- 观景点

- 人工观景点：中心区观景台。

- 坪山新区功能照明重点

- 落实城市照明提升计划，完成市政道路的LED路灯替换，重点建设坪山站前新中心广场，完善本区重点车行廊道、步行廊道的道路照明建设，贯通由罗湖经龙岗至坪山的重要照明主轴线，并加强居民生活区的照明设施建设，以保证居民及游客的出行安全。

## 第十节  大鹏新区

- 大鹏新区照明定位：“生态大鹏”

- 强调山海小镇的发展与自然相互融合的建筑与环境特色，通过高新技术、智能照明等全新理念应用，营造出大鹏新区时尚舒适、绿色生态、尺度宜人的滨海旅游新市镇氛围，打造生态文明之光，建立生态照明示范区。

- 结合大鹏新区七娘山、马峦山与大鹏湾、大亚湾、龙歧湾的自然山海资源特点，通过景观整合，构筑深圳夜间静谧的山地生态区与滨海度假区协调有序的景观系统与特色空间。

- 大鹏新区夜景观结构

- 在规划城市发展格局与城市设计指引的前提下，确定大鹏新区城市照明在空间上形成“一轴、两带、四核”的总体结构。

- 1、一轴：环龙歧湾景观轴；

- 2、两带：大鹏湾滨海景观带、大亚湾滨海景观带；

- 3、四核：葵涌中心区、南澳墟镇、大鹏所城、新大旅游集散中心。

- 大鹏新区夜景观系统要素

- 1、特色照明区域

- 综合特色照明区域：葵涌中心区、大鹏中心区；

- 商业特色照明区域：南澳墟镇；

- 度假特色照明区域：新大—龙岐片区、西冲核心度假区。

- 2、夜景观界面

- 生态型滨海城市夜景观界面：龙歧湾界面、溪涌—上洞—土洋—官湖界面、金沙湾滨海界面、西冲滨海界面、东冲滨海界面、桔钓沙—杨梅坑滨海界面、洋畴角界面、坝光滨海界面；

- 生活型滨海城市夜景观界面：水头沙—南澳墟镇界面；

- 生产型滨海城市夜景观界面：大亚湾核电站界面；

- 组团级河道通廊夜景观界面：王母河界面、新大河界面。

- 3、夜景观廊道

- 人车复合型廊道：葵政东路——延安路廊道、坪葵路廊道、海滨路廊道、葵南路——新大路廊道、新东路廊道、银滩路廊道、地质公园路廊道；

- 滨海景观型步行廊道：金沙湾步行廊道、新东路海滨绿道步行廊道、环龙歧湾步行廊道、南澳中心区步行廊道；

- 生态敏感型步行廊道：东西冲穿越步行廊道。

- 4、夜景观地标及节点

- 重要大型文体建筑：大鹏半岛国家地质公园博物馆、西冲国际会议中心；

- 重要行政建筑：大亚湾核电站；

- 重要构筑物：大鹏所城南城门楼；

- 重要商业综合体：洋畴湾海景酒店、万科十七英里。

- 5、历史性节点

- 场所节点：大鹏所城、高岭古村、半天云村、鹅公村。

- 6、门户节点

- 其他门户性交通节点：盐坝高速溪涌收费站、盐坝高速坝光收费站。

- 7、交通性节点

- 车行立交：盐坝高速葵涌立交、坪南快速路葵涌立交、坪南快速路龙歧立交。

- 8、景观性节点

- 公园：新大河口湿地公园、王母河口湿地公园、坝光生态公园、葵涌公园、鹏城荔枝公园、世纪海景高尔夫球场；

- 海滩：南澳墟镇月亮湾、溪涌海滩、上洞海滩、官湖海滩、水头沙海滩、洋畴角海滩、鹅公湾海滩、柚柑湾海滩、东冲海滩、鹿嘴海滩、杨梅坑海滩、金沙湾海滩、桔钓沙海滩、西冲海滩。

- 9、观景点

- 自然观景点：世纪海景高尔夫球场；

- 人工观景点：南澳海滨广场、校场尾鹏城广场、东山珍珠广场。

- 大鹏新区功能照明重点

- 充分利用太阳能、风能等可再生能源、绿色照明产品和节能新技术，完善本区重点车行廊道、步行廊道的道路照明建设并加强居民生活区的照明设施建设，保证居民及游客的出行安全，促进“绿色低碳照明技术示范区”建设。

# 第四章  夜景旅游规划

- 夜景旅游规划目标

- （1）打造城市夜景名片，进一步提升城市品牌；

- （2）形成国内重要的夜景旅游核心区与集散地；

- （3）促成优质海滨夜景旅游城市，提升夜景观国际影响力。

- 夜景旅游规划原则

- （1）城市旅游景观照明规划要结合城市规划与城市发展，有目的、有组织、有选择的展示城市形象；

- （2）注重夜景观光及其对旅游、商业、餐饮、娱乐、休闲、文化体育等内容的带动，促进城市经济与文化发展；

- （3）建立夜景旅游观光体系与观景平台；

- （4）创意城市夜景主题之夜；

- （5）优化、塑造夜景旅游的观赏环境与体验，包括交通路径、停留空间、观赏视野、观赏对象等。

- 旅游景观照明载体选择

- 1、夜景旅游景点的多样化

- 夜景旅游景点的选择遵循多样化原则，从内容、体量、规模、价值等方面进行筛选，既要全面、又要集约地反映出城市景观的精髓。参照现有典型日间景点，发掘特色夜景观景点，对于观光性强、适宜照亮的载体进行科学、合理的规划。

- 2、夜景旅游系统的网络化

- 注重点、线结合，并向“鱼骨”结构发展成面，形成点、线、面交织的系统网络体系。景观照明塑造遵循“鱼骨”形架构，从陆路上看要注重立面塑造，从海面上看要注重整体景观连续性，从空中看要注重顶面第五立面的塑造，从街区深处看需要注意建筑的背面，同时注重“鱼骨刺”的视觉通透性，户外广告等视觉障碍物必须平行于视觉通廊，减少干扰、增加视觉引导性。

- 夜景旅游观光路线规划

- 规划以展示晚间城市风貌及历史文化为出发点，以拉动夜晚经济、促进消费为重要目标，以方便组合为原则，组织水路游、陆路游、空中游等多线程夜景旅游观光方式，形成点、线、面，水、陆、空，全方位多维立体的夜景观光体系。

- 陆上游线

- 1、夜景观光车游线

- “一线”：深南大道城市风景线；

- “三环”：南山区望海路—南海大道—东滨路-前海湾—深南大道环线、福田区新洲路—滨河大道—华强路—笋岗西路—皇岗路—彩田路—红荔路环线、罗湖区人民南路—春风路-宝安南路—人民公园路-红桂路—泥岗东路—文锦路。

- 2、步行/骑行路线

- 华强北、东门购物体验式夜游线+福田CBD中轴线步行体验路线+深圳湾滨海休闲带滨海骑行体验路线+前海湾休闲带滨海骑行体验路线。

- 海上游线

- 在边防安全的限制条件下，建议规划组织“深圳湾区—蛇口—前海湾区”西部城市夜景观景线。

- 空中游线

- 在民运航空允许范围内可利用高架轻轨、直升飞机、飞艇等真实空中游线或者超高层建筑上设置“深圳夜景意象空中游”的VIP模拟体验观光项目。

# 第五章  绿色照明

- 以“高效、节能、环保、安全、舒适”为宗旨，以规划设计为前提，以“适时、适地、适度”为原则，以建设管理为抓手贯穿各阶段，实现“全系统、全过程”绿色照明。

- 规划阶段

- （1）城市照明布局综合部署。甄别城市照明需求与夜景资源特征，以科学的资源利用和组织方式统领全局。

- （2）分区、分级总体控制。将城市夜间场所和夜景对象按不同的控制层次进行筛选，分区域、分级别确定照明要求。

- （3）分周期、分时序安排建设项目库。采用近远结合的项目安排，优化资源配置。

- （4）完善城市照明管理。理顺城市照明管理机制与体制，协调城市照明系统自上而下各个环节的关系，建立监督机制，落实相应权责。

- （5）优化照明规划设计。确定与城市相适用的照明标准、能源利用方式和照明方式，平衡夜景观效果、光环境质量和节能环保三者关系。

- 设计阶段

- （1）优化设计。根据照明对象属性，选择合理的照（亮）度标准和照明方式；功能照明设施诱导性良好，景观照明被照物的亮度与背景亮度的对比度适宜；照明设施不对周边环境造成光污染，不影响户外活动与交通出行；城市照明中无不协调的颜色对比。

- （2）控制能耗。照明功率密度值应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163和《公路隧道通风照明设计规范》JTJ 026.1以及深圳市标准《LED道路照明工程技术规范》SJG22的有关规定。

- （3）推广节能产品。在保证照明指标要求的前提下，降低变压器及配电系统损耗，提高供电效率，推广高效节能的电光源、电器附件、灯具、配线器材以及调光和控光器件，提高电能利用率。在节能改造项目中应科学利用太阳能、风能等可再生能源，使经济性和节电率达到设计要求。

- 建设阶段

- 将绿色照明相关指标作为重要的核查依据，在方案审批阶段和施工建设阶段严把审核关，严格审批、规范建设。

- 运行阶段

- （1）智能化控制：采用各种具有节能功能的控制技术或器件，建立数字化控制系统。如直流供电技术、漏电智能检测报警技术、自动复位开关灯技术，光传感器、热辐射传感器、直接或遥控调光，开闭时间控制、转换模式等。可通过控制系统实现照明设施的开关灯或分时、分区智能化控制；控制系统的控制终端在通信中断时应具有自动或手动开关灯的功能。

- （2）分级控制：景观照明应按照明政策区划规划实现分区指引，夜景观系统要素从构建城市夜景系统的重要性和管理部门事权划分上分为一级、二级、三级3个级别。重点景观照明对象还应具备平时、一般节假日、重大节假日三个级别的时间场景控制。

- （3）分时控制：功能照明宜采用光控和时控两种开关控制，同时应具备手动控制的功能。景观照明应结合照明政策划区划确定相应的开启时间。在景观照明能够为环境提供满足国家相关照明要求的特殊地段，景观照明开启时宜关闭该地段的功能照明，景观照明关闭时应开启该地段的功能照明。

- 维护阶段

- 将光源的有效寿命、更换周期及灯具清扫间隔等作为设计时的相关因素予以考虑，运营中保证照明的亮灯率和设施的完好率，建立考核机制，落实长效管理。

- （1）主干道亮灯率不应低于98%，次干道亮灯率不应低于96%，景观照明亮灯率不应低于90%。

- （2）功能照明设施完好率不应低于95%，景观照明设施完好率不应低于90%。

- （3）照明设施应由具有相应资质的专业单位维护。

- （4）应定期对照明灯具进行清洁，维护系数不应低于0.7。

- 回收阶段

- 采用洁净光源、自然光源和绿色材料，加强有毒有害物质的无害化处理，加强废弃物分类回收利用管理，废旧物资回收率应达到80%以上。

- 能源应用

- （1）太阳能利用：太阳能灯具可应用于生态区域、城市开放空间、停车场等区域。独立式太阳能照明系统可应用于城市支路、小区路、城市开放空间、停车场、公共建筑等区域。与市电结合的太阳能照明系统和风光互补系统可应用于生态区域、城市开放空间、城市支路等区域。

- （2）风能利用：可应用于用地开阔、市电不易接入且风力资源较丰富的城市开放空间、生态照明区域。

- （3）直流供电：太阳能、风能发电系统、储能系统可应用于市政公共设施、小型开敞空间照明。

- 绿色照明产品与新技术应用

- 优先选用通过认证的光源、灯具和光源电器等高效、节能产品，灯具产品能效应达到能效等级2级以上。

- （1）采用高效节能的光源：推荐使用紧凑型荧光灯、细管三基色荧光灯、新型高压钠灯和金属卤化物灯等。景观照明应全面推广LED光源的应用，功能照明宜积极引导合理使用LED光源。光源平均寿命不应低于8000h。

- （2）采用高效节能照明灯具：选用配光合理、反射效率高、耐久性好的反射式灯具，选用与光源、电器附件协调配套的灯具。功能照明灯具效率不应低于75%，泛光灯灯具效率不应低于70%。

- （3）采用高效节能的灯用电器附件：用节能电感镇流器和电子镇流器取代传统的高能耗电感镇流器。 线路的功率因素不应小于0.85。

- 功能照明提升计划

- 在公共照明领域，新建照明工程一律采用LED路灯、庭院灯和景观灯等照明产品，而原有使用的非LED照明产品，也将用两年时间分期分批改造完成。城市路灯按照“先非主干道、后主干道；先地下、后地面；先旧灯、后新灯”的顺序分批改造。

- 光污染控制措施

- （1）光污染生态影响减缓措施：在光环境生态敏感区当中，应尽量减少光源的使用量、尽量避免使用人工光源、严格控制使用红光，少用蓝紫光；按照植物的耐荫程度，合理的选择光照强度。

- （2）照明政策片区光污染减缓措施：通过对商业照明区、商务办公照明区、居住照明区、公共设施照明区、工业及仓储照明区、开放空间照明区、生态照明区和其它照明区采取有针对性的分类控制措施，控制光污染。

- （3）夜景观光污染减缓措施：夜景观光污染首先应严格执行规划提出的绿色照明理念，其次应合理设置夜景照明运行时段，再次将照明的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光。

- 合同能源管理

- 采用合同能源管理模式推进深圳城市照明运行维护环节的节能管理。将照明节能的先进技术和产品、成熟的管理技术和经验、优良的融资渠道等生产力要素实现最优化组合，创造新的生产力增长点，使管理与维护部门在合同能源管理过程中实现双赢，产生最大化的经济效益和社会效益。

- 智能城市照明管理

- 全面实现集照明监控、卫星校时、地理信息、报警与电缆防盗、实时与历史数据管理与查询、远程访问、车辆定位、手机短信息、系统安全等系统的城市照明智能化管理。

- 城市照明智能化管理系统将全面实行对单灯的控制及定位；可根据单灯、回路节能运行，按需求设定时段与亮度；实现单灯与回路用电量远程抄表；进行单灯子系统档案管理；对单灯（包括光源、镇流器、启动器、电容等各个部件）故障进行识别；独立完成照明灯具的开关、调光、天文时钟运行、节能(半夜灯、隔盏灯、按时段调节照度)方式运行等工作，以延长灯具使用寿命、提高节能效率、减少人员维护难度。

- 照明提升计划能效分析

- 城市照明提升计划的实施，将推动节能与改善人民生活质量紧密结合，不但具有节能效果和产生经济效益，同时又能减少因发电而对环境产生的破坏，避免光污染给人们正常生活带来的不良影响。

- 1、经济效益：根据城市照明提升计划，采用LED路灯照明替换传统路灯照明，按深圳市目前装有的传统路灯量全部更换为LED路灯后，每年将会节约4380万度电；以每度电0.84元计，则在同等照明效果下每年节约电费3700万元人民币。并将节约大量的铜材，减少大量的铜电缆支出费用，减少变压器容量及大大降低运营成本，并可将主路节省出来的变电容量用于就近新增的城市绿道供电需求。

- 2、环境效益：按上述照明计划与替换量，每年可以节约大量的电力，同时煤炭使用量减少，可减少了硫化物和碳化物等废物的排放量，每年可节约标准煤约1.75×107kg，减少二氧化碳排放量约4.38×106kg，氮氧化物1.75×105kg，二氧化硫约1.27×105kg，有效促进深圳市空气环境质量建设，缓解温室效应。另外，LED光源更适用于太阳能等可再生能源系统的使用，LED路灯的智能化程度也较传统路灯明显提高。

- 3、社会效益：通过城市照明提升工程的实施，在促进相关产业发展、促进城市夜景旅游的同时还可以普及绿色照明和可再生新能源利用的科技知识，增强人民群众的节能环保意识及对LED等节能照明产品的认识度和关注度。

- 城市照明建设项目的设计方案应进行充分论证，严格遵循现行相关照明节能和光污染限制标准。

# 第六章  建设计划

- 近期建设目标

- 以调整、改造、提升为工作重点，重点关注民生工程，初步塑造国际化山海城市特色夜景。

- 近期工作重点

- （1）推进节能改造，将不符合绿色照明的进行整改，实施城市路灯提升计划。配合道路节能改造，积极开展与民生息息相关的工程，整体提升绿道、人行道以及公共场所的照明质量。

- （2）重点打造“四核”中福田中心、罗湖中心、后海中心三个核心夜景区，强化福田区、罗湖区、南山区整体的城市照明效果，突出重点，形成精品、打造品牌。

- （3）强化“三轴”之中的“罗湖—福田—南山—大空港”城市照明主轴线夜景建设，遵从深圳市独特的带状空间形态，围绕深南大道和宝安大道进行夜景塑造，展示和突出深圳市优美的城市形象和多样的城市文化。

- （4）与市文体旅游局等多部门展开合作，推进夜景旅游系统建设计划，合理组织夜景营销，打造具有品牌价值的夜景旅游路线。

- 重点项目分期启动计划

- 1、福田中心

- （1）近期（2014年）：打造以市民中心为核心的灯光秀；针对“城市南北向中轴线”、“深南大道”两条照明轴线上新建和原本无景观照明的建（构）筑物，及时进行补充景观照明，完善景观照明系统。

- （2）中期（2015年—2017年）：对中心区中轴线及两侧区域进行集中式灯光表演系统建设，初步构建具有时尚性、艺术性和国际性特征的中心区整体联动夜景效果。

- （3）远期（2018年—2020年）：远期逐步实现以内透照明效果和整体联动照明效果、3D演示照明效果为特色的数字灯光精品效果，创造品质高雅、形象知名的新兴世界级都市夜景。

- 2、前海中心

- （1）近期（2014年）：随着基础设施建设的启动，逐步开始道路照明的建设，启动未来前海中心照明研究计划，严格控制为内透照明。

- （2）中期（2015年—2017年）：完善廊道、综合枢纽、金融峡谷的建设与完善，启动相应开放空间及项目照明。完善活力水城基本骨架，包括重要道路、重要廊道的照明建设。完善月亮湾大道、桃园路至前海湾、东滨路至前海湾的道路照明。

- （3）远期（2018年—2020年）：随着商务办公区的形成，完善桂湾片区标志性超高层建筑簇群的照明设计与控制。

- 3、罗湖中心

- （1）近期（2014年）：针对深南大道、人民路两条照明轴线上新建和原本无景观照明的建（构）筑物，及时进行补充景观照明，对高层、超高层建筑进行内透照明改造引导，完善景观照明系统。对于东门老街等商业步行街区进行广告标识、铺面橱窗照明整体设计，营造缤纷多彩的商业体验氛围。

- （2）中期（2015年—2017年）：完善地王大厦、京基100、万象城等罗湖蔡屋围国际消费中心地标建筑群的整体灯光设计，结合深圳大剧院、罗湖火车站、罗湖口岸等大型公共建筑的照明设计，构筑层次丰富的中心区天际线。

- （3）远期（2018年—2020年）：远期逐步实现罗湖蔡屋围国际消费中心区域内透照明效果全覆盖，创造时尚缤纷、现代繁荣的世界级都市夜景。

- 4、深圳湾片区

- （1）近期（2014年）：优化完善后海中心区道路照明。以深圳湾滨海休闲带、深圳湾体育馆为核心，打造深圳湾沿线城市照明。以天空为背景，形成由建筑天际线、深圳湾体育馆和深圳湾滨海休闲带构成的城市夜景观：其中近景为深圳湾滨海休闲带功能照明，中景为深圳湾体育馆及其周边构筑物景观照明，远景为城市建筑天际线景观照明。

- （2）中期（2015年—2017年）：塑造后海湾公园夜景观照明；随着商务办公区的形成，开始对内湖公园界面进行统一构想及设计；对新增商务建筑进行严格内透等方式控制；华润总部地标照明的设计与打造；塑造海德一道等由后海中心至南山商业中心廊道的连续性。

- （3）远期（2018年—2020年）：内湖界面灯光秀塑造、商务建筑群整体效果照明塑造与完善。

- 5、深圳北站片区

- （1）近期（2014年）：优化完善深圳北站自身建筑照明、广场景观照明以及民塘路二层步行廊道照明，塑造更为鲜明的城市地标形象。

- （2）中期（2015年—2017年）：随着深圳北站东部和北部商业办公区的形成，打造简洁大方，时尚现代的深圳北站地区的商业商务街区形象，同时提升新区大道的引导性，结合沿线新建的现代建筑群，形成进入龙华新区的门户廊道。

- （3）远期（2018年—2020年）：通过和平路——观澜大道，民清路——民治大道景观廊道建设，实现深圳北站与龙华中心区、龙华海岸城的功能及景观上的连续性，形成龙华新区标志性夜景观带。

# 第七章  实施与管理

- 健全规划实施机制

- （1）《深圳市城市照明专项规划》（以下简称“规划”）经法定程序批准后，市政府应尽快出台《深圳市城市照明管理条例》，全面落实“规划”所确定的城市照明发展目标，明确各级政府、各部门和其他实施主体执行“规划”的责任、权力和义务以及相应的奖惩措施。

- （2）以“规划”为指导，抓紧编制城市照明分区规划、重点区域详细规划，进一步深化和落实“规划”提出的控制要求，为城市照明实施项目提供设计指导和设计依据。

- 落实分期建设

- 城市照明规划应与城市规划和建设相配合，分为近期建设和远期建设两大部分，根据分期建设目标和建设重点，合理安排项目库的项目建设，分期分批对照明规划目标进行有效落实。

- 配套保障政策

- （1）加强政府引导。根据“规划”所提出的城市夜景观系统，针对不同级别的夜景重点照明控制对象，制定城市照明规划建设考核机制、鼓励政策，尽快修订《深圳经济特区城市景观照明维护费及电费补贴暂行办法》，并在全市范围内推广，积极推进城市夜景观体系的构建。

- （2）加强事前控制。针对城市照明建设缺乏控制、缺乏监督的情况，加强对城市照明建设项目的事前控制，做到有规划设计指导，有法规条例可依，有审批程序可循。新建建（构）筑物实施景观照明时，应与主体工程在设计、建设、验收环节实现“同时设计、同时施工、同时验收”。

- （3）加强维护管理。进一步完善专业化维护管理政策，强调专业部门在维护管理过程中的主导地位，探索多元化的维护管理模式，着力解决城市照明多头建设、多头管理的问题。

- 完善行政管理体制

- （1）完善城市照明管理体制，明确城市照明管理职责。严控城市照明项目审查程序，强调城市规划和城市照明主管部门对城市景观照明项目的审查，落实事前指导与控制，确保城市照明向着健康、可持续的方向发展。

- （2）加强相关职能部门间的协作，明确建设过程中各相关部门的职责。加强各部门在城市照明项目建设过程、验收过程中的监督和管理职责，建立相关考核机制。

- 规划评估与效能监察机制

- 积极开展城市照明规划实施效果的评估与检讨，充分发掘城市照明在规划、建设、运行、管理过程中的问题与不足，在城市照明建设发展的过程中及时进行修正和调整，努力实现城市照明建设与城市建设的协调一致。

# 附录一：名词解释

- 1、照明政策片区

- 在城市总体规划空间结构和土地功能分类的基础上，结合城市照明总体结构，依据区域属性提出照明政策分区，针对各政策片区进行照明风格的确立与夜间形象的定位，形成多种类型的光环境区域。

- 2、区域

- 与传统城市意象要素中的“区域”相对应，是照明政策片区内夜景特征能明显区别于其他片区的完整区域。

- 3、界面

- 与传统城市意象要素中的“边界”相对应，是相邻照明政策片区之间有较明确区别的过渡边界。

- 4、廊道

- 与传统城市意象要素中的“路径”相对应，是照明政策片区内感受夜景效果的线性载体。

- 5、节点

- 与传统城市意象要素中的“节点”、“标志物”相对应，是照明政策片区内夜景需强化的重要景观节点或重要个体照明对象。

- 6、夜景观系统

- 由夜景观特色照明区域、夜景观界面、夜景观廊道、夜景观地标及节点、夜景观景点等点、线、面要素有机组织成的照明系统，形成城市夜景重点照明控制对象。

- 7、基础照明

- 为道路交通、街道活动步行安全、生产等基本活动提供的照明。主要包括机动车车道、非机动车道、人行道、地下通道、桥梁、广场、停车场等公共交通区域及公共活动区域范围的功能性照明。

- 8、建筑照明

- 塑造建筑群落及其街区空间等区域范围的照明。主要包括建筑的墙面、细节、尺度、开窗等。

- 9、特殊照明

- 构筑物及特殊景观元素的照明，以及在特殊时间进行的表演性照明。主要包括绿化、雕塑、小品、座椅、水池、喷泉等区域范围的景观照明，以及庆典、节假日等的临时性景观照明。

- 10、近人尺度

- 可近距离观赏步行空间范围内夜景对象的局部细节特征，考虑人体尺度与观赏、使用的舒适性，照明效果强调空间感。

- 11、街道尺度

- 可中等距离观赏街区空间范围内夜景对象的整体效果，照明效果强调场所感。

- 12、城市尺度

- 可远距离观赏城市特定区域的夜景整体效果，照明效果强调领域感与整体性。

- 13、垂直照明分区

- 以城市照明的重要载体——建筑作为垂直空间的划分依据，将夜间城市照明空间垂直分为顶端、中段、临街段、硬质铺地景观四个层次；也指在空间进深方向不同景观间形成的视觉垂直分布。不同区域根据自身的功能特点，侧重于对不同层次空间照明的塑造。

# 附录二：附表

## 附表1：夜景重点照明控制对象分级表

（1）福田区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | CBD中心区 | 华强北商业中心、车公庙商务办公区、香蜜湖片区、深圳体育馆 | 福田体育中心 |
| 夜景观界面 |  | 深圳湾公园滨海界面 | 福田河界面 | 深圳河界面、新洲河界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | 深南大道福田段廊道 | 福华路廊道 | 滨河大道廊道、北环大道廊道、皇岗路廊道、红荔路廊道、广深高速廊道 |
|  | 步行 廊道 | CBD中轴步行廊道、 深圳湾公园步行廊道 | 华强北商业步行廊道、福中路步行廊道、福华路步行廊道、金田路步行廊道、益田路步行廊道 | 深圳中心公园步行廊道、园博园—深圳湾步行廊道、香蜜湖—深圳湾步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | 平安金融中心、市民中心、水晶岛、邓小平雕塑、招商银行大厦、会展中心、东海国际广场、NEO大厦、赛格广场、深圳国际创新中心 | / | / |
|  | 景观性 节点 | 市民广场、莲花山公园 | 笔架山公园、深圳中心公园、荔枝公园、园博园 | 福田区政府、梅林教堂、皇岗公园、梅林文体公园、深国投广场、锦绣园 |
|  | 历史性 节点 | / | / | 黄思铭公世祠、怀德黄公祠 |
|  | 门户 节点 | / | 福田口岸、竹子林汽车站 、皇岗口岸 | 广深高速收费站 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 莲花山人行天桥、会展中心人行天桥（会展中心跨福华三路连廊）、福田立交、深南香蜜湖立交、新洲南立交、深南金田立交、深南皇岗立交、滨河立交 |
| 夜景观景点 |  | 水晶岛、莲花山 | 笔架山观景台、会展中心观景台 | 梅林水库观景台、园博园聚福山 |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（2）罗湖区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | 大剧院—地王片区、 东门-人民南片区 | 笋岗北核心片区、笋岗南核心片区 | 水贝珠宝片区、梧桐山艺术小镇 |
| 夜景观界面 |  | / | / | 深圳河景观界面、布吉河景观界面、深圳水库泄洪道景观界面、荔枝公园东向景观界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | 深南大道罗湖段廊道、人民南路廊道 | 红岭南路——红岭中路——红岭北路——红岗路廊道 | 清水河一路廊道、宝岗路廊道、泥岗东路——布心路廊道、笋岗东路廊道、滨河大道罗湖段廊道、春风路廊道、文锦南路——文锦中路——文锦北路——布吉路廊道、沿河北路——罗沙路廊道 |
|  | 步行 廊道 | 东门步行街 | 嘉宾路步行廊道、地王大厦——湖贝步行街步行廊道 | 人民公园—洪湖公园西步行廊道、人民公园—洪湖公园东步行廊道、仙湖路步行廊道、畔山路步行廊道、田贝四路步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | 地王大厦、京基100、京基蔡屋围旧改项目 | 罗湖火车站、笋岗国际消费中心南地标、笋岗国际消费中心北地标、罗湖口岸联检楼 | 罗湖区委大厦、湖贝片区旧改项目、黄贝片区旧改项目、银湖三九片区旧改项目 |
|  | 景观性 节点 | / | / | 罗湖文化公园、工人文化宫、人民公园、洪湖公园、笋岗中心公园、东湖公园、黄贝岭公园、园科公园、翠竹公园、围岭公园、渔民公园、仙桐体育公园 |
|  | 历史性 节点 | 深圳大剧院广场、国贸大厦 | 东门老街广场 | / |
|  | 门户 节点 | / | 罗湖火车站及罗湖口岸 | 文锦渡口岸、莲塘口岸、布吉口岸、沙湾关口 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 人民南路人行天桥、罗芳立交、雅园立交、笋岗东立交、洪湖立交、泥岗红岭立交、洪湖彩虹桥 |
| 夜景观景点 |  | / | 梧桐山电视塔观景台 | 洪湖公园、翠竹公园大头岭 |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（3）南山区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | 后海中心区、前海中心区、海上世界-太子湾片区 | 欢乐海岸、填海区总部基地、南山商业文化中心、西丽中心区 | 白石洲商务集中片区、大冲商务集中片区 |
| 夜景观界面 |  | 深圳湾公园滨海界面、前海湾界面、深圳湾内湖界面 | 大沙河走廊界面 | 妈湾滨海界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | 深南大道南山段廊道 | 月亮湾大道廊道 | 滨海大道-桂庙路廊道、南海大道廊道、沙河西廊道（深南大道北侧段）、东滨路廊道 |
|  | 步行 廊道 | 深圳湾公园步行廊道、前海湾公园步行廊道、后海中心步行廊道 | 南山商业中心-中心路-东角头步行廊道、 欢乐海岸—塘朗山步行廊道 | 桃园路步行廊道（前海中心至南山区政府）、深圳湾—大学城步行廊道、南头步行廊道、填海区总部基地—塘朗山步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | 后海中心华润总部、前海中心区地标建筑、白石洲地标建筑、总部基地地标建筑、深圳湾体育中心 | 腾讯大厦、 深圳湾大桥 | 新时代广场 |
|  | 景观性 节点 | 益田假日广场-世界之窗入口节点 | 欢乐谷、 保利文化广场、 深圳湾内湖公园 | 大沙河公园、四海公园、深圳湾火炬塔纪念广场、南山婚礼堂、南山区政府、深圳大学城科技图书馆、深圳湾公园东滨路节点、中山公园 |
|  | 历史性 节点 | 海上世界 | / | 南头古城区 |
|  | 门户 节点 | / | 深圳湾口岸建筑 | 锦绣中华、深圳西站站前广场、南头检查站、同乐检查站 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 春花天桥（南山深南人行立交）、南头人行立交（南海-创业立交）、深圳湾人行天桥、滨河沙河西立交、深南沙河西立交、北环南海立交 |
| 夜景观景点 |  | 深圳湾观海栈桥、 前海湾（2处） | 小南山、塘朗山 | / |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（4）盐田区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  |  | 大梅沙核心度假区、小梅沙核心度假区、盐田中心区、后方陆域中心区 | / |
| 夜景观界面 |  | / | 大鹏湾西海岸景观界面、 大梅沙滨海景观界面、 小梅沙滨海景观界面 | 盐田港区滨海景观界面、盐田河景观界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | / | / | 沙盐路——深盐路廊道、盐田路廊道、明珠大道廊道、梧桐山大道廊道、永安北一街廊道、北山道廊道、盐坝高速大、小梅沙段廊道 |
|  | 步行 廊道 | / | / | 海滨路步行廊道、闲云路步行廊道、盐梅路绿道步行廊道、盐田路步行廊道、海山路步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 |  | 大梅沙愿望塔、后方陆域地标建筑 | 盐田区政府、海港大厦、京基喜来登酒店、万科中心、明斯克航母 |
|  | 景观性 节点 | / | 大梅沙海滩公园 | 小梅沙海滩公园、东和公园、盐田中心绿地、明珠社区公园、山海公园 |
|  | 历史性 节点 | / | 中英街 | / |
|  | 门户 节点 | / | / | 沙头角口岸、梧桐山隧道口、盐田坳隧道口、盐坝高速特区检查站 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 盐坝高速大梅沙收费站、梧桐山道立交、明珠立交、北山立交 |
| 夜景观景点 |  | / | 明斯克航母广场、 深圳外国语学校高中部、 大梧桐观景台 | 大梅沙内湖广场 |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（5）宝安区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | T3航站楼站前区、T4航站楼站前区 | 宝安中心区、 大空港滨海中心区 | 福永中心、沙井中心、松岗中心 |
| 夜景观界面 |  | 前海湾界面 | 大空港新城滨海界面 | 大铲湾滨海界面、宝安机场滨海界面、西乡河界面、茅洲河界面、大空港截流河界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | / | 宝安大道廊道（新安段）、 宝安大道廊道（机场段） | 107国道南段廊道、西乡大道廊道、福永大道廊道、凤塘大道东段－凤凰山大道廊道、新沙路廊道、宝安大道廊道（西乡段）、宝安大道廊道（福永沙井松岗段） |
|  | 步行 廊道 | / | / | 西乡河步行廊道、湖滨路步行廊道、前进一路、二路步行廊道、 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | 国际会展中心 | 大空港滨海地标建筑 | 宝安区人民政府、宝安体育场、宝安体育馆、AB航站楼 |
|  | 景观性 节点 | / | / | 海滨广场、福永万福广场、沙井市民广场、松岗文化广场、宝城广场、宝安公园、松岗公园、海上田园 |
|  | 历史性 节点 | / | / | / |
|  | 门户 节点 | T3航站楼、T4航站楼 | / | / |
|  | 交通性 节点 | / | / | 107国道－创业立交、107国道－西乡立交、广深高速宝安立交、广深高速鹤洲立交、广深高速福永立交、广深高速新桥立交、沿江高速－机荷立交、沿江高速－外环立交 |
| 夜景观景点 |  | / | 深中通道人工岛 | 铁仔山、凤凰山 |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（6）龙岗区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | / | 大运新城片区、 龙岗中心城 | 坂田中心、平湖中心、龙岗老墟片区、横岗中心、布吉中心 |
| 夜景观界面 |  | / | 龙岗河界面 | 南约河界面、丁山河界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | / | 龙岗大道廊道 | 龙翔大道廊道、黄阁路廊道、龙城大道廊道、布龙路坂田段廊道、平吉大道廊道 |
|  | 步行 廊道 | / | 龙岗河-龙城广场步行廊道 | / |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | / | 大运中心龙城广场三馆一城 | 星河时代、柏龙广场、华南城 |
|  | 景观性 节点 | / | 龙城广场 | 横岗文体广场、平湖广场、龙城公园、大运山公园、八仙岭公园、龙园公园、香沙公园、坪地富民公园、人民公园、石牙岭信义体育公园、黄金山公园、凤凰山国家矿山公园 |
|  | 历史性 节点 | / | / | 龙岗客家民俗博物馆 |
|  | 门户 节点 | / | / | 平湖站、布吉站 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 南坪－清平立交、梅观－布龙立交、龙岗大道大芬立交、沈海水官立交、龙岗大道沈海立交、深汕公路龙岗立交 |
| 夜景观景点 |  | / | / | 九尾顶、龙城公园、大窝岭 |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（7）龙华新区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | / | 北站商务核心景观区、 龙华商业中心形象区 | 观澜传统商业中心 |
| 夜景观界面 |  | / | / | 观澜河滨水界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | / | 新区大道廊道、和平路廊道、观澜大道廊道 | 梅龙路廊道、高尔夫大道廊道、布龙路廊道、华荣路廊道、轨道龙华线（4线） |
|  | 步行 廊道 | / | 民治大道步行廊道、 观澜河滨水步行廊道 | 人民路步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | / | 深圳北站枢纽 | 北站商务区都市综合体、龙华车辆段综合体、龙华海岸城、龙华中心都市综合体、龙华中轴央城、观澜商业广场、观澜湖新城 |
|  | 景观性 节点 | / | / | 观澜河滨水公园、观澜人民公园、观澜世纪广场、龙华文化广场、龙华公园、观澜版画村文化基地、大浪时尚创意城 |
|  | 历史性 节点 | / | / | / |
|  | 门户 节点 | / | / | 梅林关 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 梅观-机荷高速清湖立交、梅关-外环高速立交 |
| 夜景观景点 |  | / | ☆大脑壳山山顶观景台、羊台山 | / |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（8）光明新区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | / | 光明商业中心区、 公明商业中心区 | 长圳站地区、观光站地区 |
| 夜景观界面 |  | / | / | 茅洲河滨水生态走廊界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | / | / | 塘明路廊道、光明大街廊道、观光路廊道、光侨路廊道、松白路廊道、 公常路-民生大道廊道 |
|  | 步行 廊道 | / | / | 光明中央公园步行廊道、两明生态公园-红花山公园步行廊道、东滨生态公园-科技公园步行廊道、茅洲河滨水步行廊道、光明大街步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | / | 光明中心区“垂直城市”、红花山公园塔 | 观光站“垂直城市”、楼村站“垂直城市” |
|  | 景观性 节点 | / | / | 科技公园、光明中央公园、红花山公园、东坑水湿地公园、 两明中心区湿地公园、光明新区管委会及广场 |
|  | 历史性 节点 | / | / | / |
|  | 门户 节点 | / | / | 龙大高速-大外环立交、光侨路-南光高速立交、公常路-龙大高速立交、松白路-西环大道立交 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 龙大高速光明收费站、观光路-大外环立交 |
| 夜景观景点 |  | / | 回归亭 | 柴山、荔枝公园观景亭、九尾顶 |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（9）坪山新区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | / | 站前商贸中心区 | 大运体育中心、碧岭片区、燕子岭片区、竹坑服务中心、坑梓片区、老城商业中心 |
| 夜景观界面 |  | / | 坪山河界面 | / |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | / | / | 行政二路廊道、中山大道-深汕路廊道、东纵路廊道、深汕公路廊道、龙坪大道廊道、丹梓大道廊道、聚龙路廊道、横坪路廊道 |
|  | 步行 廊道 | / | 坪山河步行廊道 | 汤坑水步行廊道、聚龙山步行廊道、半月公园步行廊道、金田路步行廊道、新中心—新围公园步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | / | 高铁枢纽站点 | 商务中心、行政中心、艺术中心、大运中心 |
|  | 景观性 节点 | / | / | 半月公园、滨水公园、燕子岭公园、聚龙山生态公园、新围公园、坑梓公园、竹坑中心公园、深汕高速路口绿地、深汕路和龙兴路交界节点、深汕路和丹梓路口节点、站前广场、大万世居广场、碧岭主题公园、马峦山公园 |
|  | 历史性 节点 | / | / | 茜坑老围、安田世居、丰田世居、会源楼、何氏宗祠、范阳世居、大万世居 |
|  | 门户 节点 | / | / | 碧岭旅游服务门户节点、深汕路西部入口、高铁站枢纽 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 绿梓立交、深汕立交、南坪立交、聚龙立交、杨木坑立交 |
| 夜景观景点 |  | / | 中心区观景台 | / |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

（10）大鹏新区夜景重点照明控制对象分级表

| 夜景观系统要素 |  | 重点照明控制对象级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 特色照明 区域 |  | / | 葵涌中心区、 南澳墟镇 | 大鹏中心区、新大—龙岐片区、西冲核心度假区 |
| 夜景观界面 |  | / | 龙歧湾界面 | 水头沙—南澳墟镇界面、洋畴角界面、溪涌—上洞—土洋—官湖界面、金沙湾滨海界面、西冲滨海界面、东冲滨海界面、桔钓沙—杨梅坑滨海界面、坝光滨海界面、大亚湾核电站界面、王母河界面、新大河界面 |
| 夜景观廊 道 | 车行 廊道 | / | / | 葵政东路——延安路廊道、坪葵路廊道、海滨路廊道、葵南路——新大路廊道、新东路廊道、银滩路廊道、地质公园路廊道 |
|  | 步行 廊道 | / | 环龙歧湾步行廊道、南澳中心区步行廊道 | 金沙湾步行廊道、东西冲穿越步行廊道、新东路海滨绿道步行廊道 |
| 夜景观地标及节 点 | 地标 节点 | / | / | 大鹏半岛国家地质公园博物馆、洋畴湾海景酒店、万科十七英里、大鹏所城南城门楼、西冲国际会议中心、大亚湾核电站 |
|  | 景观性 节点 | / | / | 溪涌海滩、上洞海滩、官湖海滩、水头沙海滩、洋畴角海滩、鹅公湾海滩、柚柑湾海滩、东冲海滩、鹿嘴海滩、杨梅坑海滩、金沙湾海滩、桔钓沙海滩、西冲海滩、世纪海景高尔夫球场、新大河口湿地公园、王母河口湿地公园、坝光生态公园、南澳墟镇月亮湾、葵涌公园、鹏城荔枝公园 |
|  | 历史性 节点 | / | / | 大鹏所城、高岭古村、半天云村、鹅公村 |
|  | 门户 节点 | / | / | 盐坝高速溪涌收费站、盐坝高速坝光收费站 |
|  | 交通性 节点 | / | / | 盐坝高速葵涌立交、坪南快速路葵涌立交、坪南快速路龙歧立交 |
| 夜景观景点 |  | / | / | 南澳海滨广场、世纪海景高尔夫球场、校场尾鹏城广场、东山珍珠广场 |

注：1、一级：构成城市夜景观系统的重要照明对象；

二级：构成城市夜景观系统的次要照明对象；

三级：构成城市夜景观系统的一般照明对象。

2、“/”：表示无该级别的照明控制对象。

## 附表2：近期重点推进项目一览表

（1）福田区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期 新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 福田中心区 | √ |  | 市城管局、市规土委 |
| 2 |  | 华强北商业中心 | √ |  | 区城管局、第一直属局 |
| 3 | 界面 | 福田河界面 |  | √ | 区城管局、第一直属局 |
| 4 | 车行廊道 | 深南大道福田段 | √ |  | 市城管局、市规土委 |
| 5 | 步行廊道 | 深圳中心公园步行廊道 |  | √ | 区城管局、第一直属局 |
| 6 | 景观性节点 | 深圳中心公园 | √ |  | 区城管局、第一直属局 |
| 7 |  | 笔架山公园 | √ |  | 区城管局、第一直属局 |
| 8 |  | 荔枝公园 | √ |  | 区城管局、第一直属局 |
| 9 | 观景点 | 会展中心观景台 |  | √ | 区城管局、第一直属局 |

（2）罗湖区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期 新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 大剧院-地王片区 | √ |  | 区城管局、第一直属局 |
| 2 |  | 东门-人民南片区 | √ |  | 区城管局、第一直属局 |
| 3 |  | 水贝珠宝片区 |  | √ | 区城管局、第一直属局 |
| 4 | 车行廊道 | 深南大道罗湖段 | √ |  | 市城管局、市规土委 |
| 5 | 步行廊道 | 嘉宾路 | √ |  | 区城管局、第一直属局 |

（3）南山区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期 新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 后海中心区 | √ |  | 区城管局、第二直属局 |
| 2 |  | 海上世界-太子湾片区 | √ |  | 区城管局、第二直属局 |

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期 新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 车行廊道 | 南海大道车行廊道 | √ |  | 区城管局、第二直属局 |
| 4 |  | 深南大道南山段 | √ |  | 市城管局、市规土委 |
| 5 | 步行廊道 | 南山商业中心-中心路-东角头步行廊道 |  | √ | 区城管局、第二直属局 |
| 6 |  | 桃园路（前海中心至南山区政府） | √ |  | 区城管局、第二直属局 |

（4）盐田区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期整改 | 近期 新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 盐田中心区 | √ |  | 区城管局、滨海管理局 |
| 2 | 界面 | 大梅沙滨海景观界面 |  | √ | 区城管局、滨海管理局 |
| 3 | 车行廊道 | 沙盐路—深盐路 | √ |  | 区城管局、滨海管理局 |

（5）宝安区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期整改 | 近期 新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 宝安中心区 | √ |  | 区城管局、宝安管理局 |
| 2 | 车行廊道 | 宝安大道（新安段） |  | √ | 区城管局、宝安管理局 |
| 3 | 景观性节点 | 宝城广场 | √ |  | 区城管局、宝安管理局 |
| 4 |  | 沙井市民广场 | √ |  | 区城管局、宝安管理局 |
| 5 |  | 松岗文化广场 | √ |  | 区城管局、宝安管理局 |

（6）龙岗区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期整改 | 近期新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 龙岗中心城 | √ |  | 区城管局、龙岗管理局 |
| 2 |  | 大运新城片区 | √ |  | 区城管局、龙岗管理局 |
| 3 | 车行廊道 | 龙岗大道 |  | √ | 区城管局、龙岗管理局 |
| 4 |  | 龙翔大道 |  | √ | 区城管局、龙岗管理局 |
| 5 | 景观性节点 | 龙城广场 | √ |  | 区城管局、龙岗管理局 |

（7）龙华新区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期 新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 深圳北站地区 |  | √ | 区城管局、龙华管理局 |
| 2 |  | 龙华中心区 | √ |  | 区城管局、龙华管理局 |
| 3 | 车行廊道 | 和平路-观澜大道 | √ |  | 区城管局、龙华管理局 |
| 4 | 步行廊道 | 民清路-民治大路 | √ |  | 区城管局、龙华管理局 |

（8）光明新区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 光明商业中心区 |  | √ | 区城管局、光明管理局 |
| 2 | 车行廊道 | 光明大街 | √ |  | 区城管局、光明管理局 |
| 3 | 地标建筑物 | 红花山公园塔 | √ |  | 区城管局、光明管理局 |
| 4 | 景观性节点 | 科技公园 | √ |  | 区城管局、光明管理局 |

（9）坪山新区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 大运体育中心 | √ |  | 区城管局、坪山管理局 |
| 2 |  | 站前商贸中心区 | √ |  | 区城管局、坪山管理局 |
| 3 |  | 老城商业中心区 | √ |  | 区城管局、坪山管理局 |
| 4 |  | 坑梓片区 | √ |  | 区城管局、坪山管理局 |
| 5 | 车行廊道 | 中山大道-深汕路 | √ |  | 区城管局、坪山管理局 |

（10）大鹏新区近期重点推进项目一览表

| 序号 | 要素类型 | 重点推进项目 | 近期 整改 | 近期新建 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色照明区域 | 葵涌中心区 | √ |  | 区城管局、滨海管理局 |
| 2 | 步行廊道 | 南澳中心区步行廊道 | √ |  | 区城管局、滨海管理局 |
| 3 | 景观性节点 | 金沙湾海滩 | √ |  | 区城管局、滨海管理局 |
| 4 |  | 杨梅坑海滩 | √ |  | 区城管局、滨海管理局 |
| 5 |  | 桔钓沙海滩 | √ |  | 区城管局、滨海管理局 |

# 附录三：一级控制对象设计要点

01    福田区夜景观特色照明区域

02    福田区夜景观廊道

03    福田区夜景观地标节点1

04    福田区夜景观地标节点2

05    罗湖区夜景观特色照明区域

06    罗湖区夜景观廊道1

07    罗湖区夜景观廊道2

08    罗湖区夜景观地标节点

09    南山区夜景观特色照明区域

10    南山区夜景观廊道1

11    南山区夜景观廊道2

12    南山区夜景观地标节点

13    宝安区夜景观特色照明区域

14    宝安区夜景观地标节点

15    龙华新区夜景观地标节点