- 三、采购内容及技术要求

| 序号 | 品种 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 1、工作压力：5 Mpa 2、口径：40mm 3、长度：30米 4、能连接我单位消防水车、消防栓、消防水泵 5、爆破压力≥15 Mpa 6、水压性能：在1.5倍公称压力水压下不应出现可见裂缝或者断裂现象 7、具有国家消防装备质量监督检验中心检测报告复印件加盖制造商公章。 | 米 | 600 |
| 2 | 水囊 | 1、材质：PVC 2、颜色：迷彩色 3、规格：0.5m³ | 个 | 5 |
| 3 | 干粉 灭火器 | 1、规格：4kg 2、灭火剂类型:干粉灭火器 3、喷射距离:≥3.5米 | 瓶 | 200 |
| 4 | 二氧化碳 灭火器 | 专业1、规格：3kg 2、类型：手提式灭火器 3、使用环境：0℃~+55℃ 4、产品符合3C认证 | 瓶 | 20 |
| 5 | 防毒面具 | 1、防护对象：一氧化碳、氧化氢、毒烟/毒雾。 2、过滤系数：<5% 3、吸气阻力：<800Pa 4、呼气阻力：<300Pa 5、产品符合3C认证 | 个 | 100 |
| 6 | 强光手电筒 | 1、灯具或充电器应设置充、放电保护电。 2、应具有强、弱光切换功能。配备双灯源采用固态免维护LED光源,光源有白光12瓦和二只3瓦穿透力强的黄光。 3、灯具尾部具有红色信号指示灯，可随时给后方人员以方位指示，同时灯具加装具有倾斜感应功能，单机片以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉博跳动30秒，灯具尾部LED自动爆闪示警 4、灯具整灯外壳、提手均采用航空铝材，表面采用黑色氧化处理，拒绝使用喷塑、烤漆、电泳等表面处理,灯具尾部设计电量显示器5段式LED指示电量清晰可见。 5、连续稳定工作时间及低电压状态下连续工作时间应符合下表的规定： 5.1连续稳定工作时间（min）强光≥300 弱光≥600； 5.2低电压状态连续工作时间（min） 强光≥15 弱光 ≥30 6、具有防水、抗震、防摔,外形尺寸：305*117*82mm、重量≤1.4KG 7、防爆等级为ExdiaIICT6 8、光源寿命≥100000H 9、使用可充电锂电池，配备充电器。电池使用寿命≥1000次。 10、灯具的低电压报警时间应为10s～20s。 11、灯具的开关经 50000 次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 12、永久性标签包括：型号、规格；生产厂的名称或商标；识别编号、制造时间。 13、需提供GB30734―2014 消防员照明灯具的消防检测报告,防爆性能应符合国家GB3836.1―2010 的要求. | 把 | 10 |
| 7 | 森林防火服 | 1、颜色：橙色 2、材质：阻燃面料 3、服装具有优良阻燃、耐磨、透气、吸汗、舒适等功能；服装有高亮度反光带增加作业人员的可见度； 4、符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的GB/T 33536-2017《防护服装 森林防火服》标准。 | 套 | 25 |
| 8 | 森林防火 头盔 | 1、具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光，绝缘性能。 2、外壳用高温进口聚醚酰亚胺塑料制成，抗冲击，防穿刺，内有高密度泡沫缓冲层，均力缓冲网及帽箍四极减震结构， 能最大限度地减缓外部对头部全方位的冲击。 3、头盔整体具有很强的耐高温性能，头盔壳体耐温260° 4、配带灯具支架 5、2.4GHz频段，产品防水防尘设计等级lP54 6、符合相关国家和行业标准 | 顶 | 25 |
| 9 | 森林防火 手套 | 1、材质：头层牛皮 2、耐高温，切割性能；内层采用舒适的阻燃隔热棉布衬里设计导热性低。 | 双 | 50 |
| 10 | 森林防火 高腰胶鞋 | 1、靴底前后部模压铸成相对称的防滑网，靴底部采用钢板，防穿刺性好，靴帮、靴面采用防水面料，兼有透气性 | 双 | 30 |
| 11 | 森林伐木刀 | 1、材质；弹簧钢 2、刀刃长度：≥30cm 3、刀刃宽度：≥5.5cm 4、手柄长度：≥65cm/5、重量：≤1.5kg | 把 | 10 |
| 12 | 防尘眼镜 | 1、防高强度冲击，吸收99%紫外线； 2、功能：防尘、防酸碱。 | 副 | 30 |
| 13 | 太平斧 | 专业、逃生时用来砍除障碍物的斧头，能够轻松的斩开木门、薄铁门等 | 把 | 6 |
| 14 | 反光衣 | 1、渔网布面料，PVC反光条 2、尺寸：魔术贴可调节大小 | 件 | 50 |
| 15 | 应急帐篷 | 1、骨架质：镀锌钢管 2、布料：600D蓝色单层牛津布规格：4*3米 3、直径25mm，臂厚1.0mm。 | 顶 | 2 |
| 16 | 担架 | 采用高强度铝合金材料和牛津革担架面制成，它具有重量轻，体积小，携带方便， | 副 | 5 |
| 17 | 药箱 | 1、材质：铝合金包边+环保面板 2、尺寸：约320*195*205mm | 个 | 5 |
| 18 | 肩式摄像仪 | 1、外观结构 机身主体为黑色，结实耐用 2、尺寸 ≦79mm*53.9mm*25.9mm 3、内置存储：32G 4、防护等级 IP68 5、跌落 3000mm 6、夜视功能 可以在黑暗环境下7米看清人的面部表情，15米看清人体轮廓 7、充电时间 ≦5h 8、电池续航 开机摄录连续工作12h，待机72h | 个 | 5 |
| 19 | 登山物资背包 | 容量约40L、耐磨,防水 | 个 | 20 |
| 20 | 迷彩单肩 斜挎包 | 1、材质：尼龙，阻燃面料 2、结构：手机袋,夹层拉链袋,证件袋,拉链暗袋 3、特点：阻燃、耐磨 | 个 | 30 |
| 21 | 便携式 折叠桌 | 桌：厚冷轧钢板m、军绿色、防腐蚀、可折叠、规格约200*100*75cm;折叠规格：100x75 cm | 张 | 1 |
| 22 | 便携式 折叠椅 | 椅：迷彩牛津布、金属骨架； | 张 | 6 |
| 23 | 喊话筒 | 1、产品电源：5号干电池或充电电池； 2、产品功能：喊话、录音、照明、播放等功能 3、录音时间：≥240s； 4、分贝：≥110dB(A) | 台 | 6 |
| 24 | 棉纱手套 | 材质：棉纱 | 双 | 300 |
| 25 | 白手套 | 材质：采用优质纯棉 | 双 | 300 |
| 26 | 女式 制服套装 | 每套内含黑色西装外套1件、黑色西裤1条、天蓝色纯棉长袖衬衫1件，黑色马甲1件、丝巾1条，量身定做 | 件 | 20 |
| 27 | 女式布鞋 | 1、鞋面材质：棉布 2、鞋底材质：橡胶 3、颜色：黑色 | 双 | 20 |
| 28 | 男式冬装 迷彩制服 | 棉类混纺、迷彩、质量好，含外套、长裤、配套打底短袖T恤、腰带、配套迷彩帽各1件，并按要求定制臂章、简章，加印文字、Logo等，量身定做，花纹自选 | 套 | 300 |
| 29 | 男式夏装 迷彩制服 | 棉类混纺、迷彩、质量好，含短袖衬衫、长裤、配套迷彩帽各1件，并按要求定制臂章、简章，加印文字、Logo等，量身定做，花纹自选 | 套 | 300 |
| 30 | 男式短袖 训练服 | 棉类混纺、含短袖迷彩T恤和短裤各1件，量身定做 | 套 | 200 |
| 31 | 低腰 迷彩胶鞋 | 1、鞋底材质：橡胶 2、耐磨，防滑 | 双 | 200 |
| 32 | 军用皮带 | 真皮 | 条 | 150 |