附件：

征求意见处理汇总表

| 文件名称 |  | 《综合公园管养维护要求》征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草单位 |  | 深圳市园林研究中心、深圳市公园管理中心 |  |  |  | 承办人 |  | 雷江丽 |
| 联系电话 |  | 25820886 |  |  |  |  |  |  |
| 起草日期 |  | 2012.11.18 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 章条编号 |  | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |  | 备注 |  |
| 1 | 3.3 |  | “防灾避险”应放在安全管理中。 | 公园管理中心 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 2 | 4.2.1 |  | “塑模”此词在国内极少出现，建议修改成其他名词 | 公园管理中心 | 采纳 |  | 已将“塑膜”改成“塑料制品”。 |  |
| 3 | 4.2.1 |  | 每周至少冲洗1次（除雨季外） | 专家函审 | 采纳 |  | 已改成：除雨季外每周至少冲洗1次。 |  |
| 4 | 4.2.2 |  | “瓜果皮壳”不够明确 | 专家函审 | 采纳 |  | 已改成：垃圾杂物 |  |
| 5 | 4.2.3 |  | 景观水池的清洁要求建议改为：根据水质状况安排换水清洗，以保持水质达到城市景观用水要求。 | 专家函审 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 6 | 4.2.4 |  | 标准偏低，建议改成：玻璃幕墙或金属板类材质的，至少每年清洗4次；面砖幕墙、石材幕墙、涂料等其他材质的，至少每年清洗1次。 | 专家函审 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 7 | 4.2.7 |  | 确保园内设施整洁、美观，无污物残留及乱张贴、乱涂画，并定期消毒。游乐设施、座椅（每天清洗难以操作）、果皮箱至少每天清洗1次，标识牌、园灯、消防栓、沉沙井、明沟至少每周（每月或每两个月为宜）清洗1次。 | 专家函审 | 采纳 |  | 已改成：园内游乐设备、座椅等设施应整洁美观，无污物残留及乱张贴、乱涂画，并定期消毒。果皮箱和垃圾桶至少每天清洁1次，标识牌、园灯、消防栓、沉沙井、明沟至少每月清洁1次。 |  |
| 8 | 4.2.8 |  | 做好除“四害”及防御工作，每年应对全园（有山体的公园不能操作，游客集中活动区域进行消杀即可）进行2-4次药物喷杀、消毒，严格防止传染病蔓延。 | 专家函审 | 采纳 |  | 已改成：做好除“四害”及防御工作，每年应对全园内游客集中活动区域进行2-4次药物消毒，严格防止传染病蔓延。 |  |
| 9 | 4.3.3 |  | 化粪池每年至少清理1次改成2次。 | 中心公园管理处 | 不采纳 |  | 根据各公园管养现状调查表的数据统计，部分公园由于游人量较少，化粪池每年只需清理1次；部分公园游人量多，化粪池一年需要清理多次。因此本规范将化粪池的清理频次规定为每年至少清理1次。因此不采纳。 |  |
| 10 | 4.4.1 |  | 园内果皮箱需放置垃圾袋，实行袋装收集，上下午各清理1次，同时随满随清。 | 翠竹公园管理处 | 不采纳 |  | 下划线部分为建议增加的内容，考虑到随满随清已明确表达了垃圾清理的要求，因此不采纳。 |  |
| 11 | 5. 2.1.1 |  | 增加：林下确实需要尽享铺装的，以透气性铺装为首要考虑，透气性铺装与环境不够协调的，除了留出根部透气外，还需在冠幅边缘设计一圈透气补肥设施。 | 公园管理中心 | 采纳 |  | 已在5.2.1.1中增加：乔木林下的活动场地应优先考虑采用透气性铺装；有特殊需要的树木可在树冠边缘设透气补肥带。 |  |
| 12 | 5.2.1.1 |  | 乔木施肥建议改为：根据树木的生长情况每年追肥1-2次的复合肥和有机肥，在人流密集处使用的肥料应无明显异味、臭味。 | 专家函审 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 13 | 5.2.1.2 |  | 棕榈类乔木应及时剪除干枯的叶片，特殊要求的应除外，如老人葵专门营造的枯叶景观。 | 专家函审 | 采纳 |  | 已改成：棕榈类乔木应及时剪除干枯的叶片，有特殊要求的除外。 |  |
| 14 | 5.2.1.5 |  | 冬季对抗寒能力差的乔木应做好修枝、包扎、松土、适当少浇水等防冻害措施。 | 公园管理中心 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 15 | 5.2.2.5 |  | 对冬季抗寒能力较差的灌木种类，应做好修枝、包扎、松土、适当少浇水等防冻害措施。 | 公园管理中心 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 16 | 5.2.2.6 |  | 补植建议增加：补植的苗木类型应与原种类一致，规格相近。 | 专家函审 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 17 | 5.3.2 |  | 增加：土壤透气 经常有市民踩踏的草皮，每年需至少进行一次打孔透气，以改善土壤板结致水肥无法渗透情况。 | 公园管理中心 | 采纳 |  | 已增加：5.3.2.6 土壤透气 常受踩踏的草坪每年至少需进行一次打孔透气，改善土壤板结状况。 |  |
| 18 | 5.7.1 |  | 因特殊需要确需移植时，必须办理相关迁移手续，并提出切实可行的移植措施，经批准后方可实施； | 专家函审 | 采纳 |  | 课题组已修改 |  |
| 19 | 5.8.2 |  | 加强水肥和病虫害管理，定期清理影响目的树种生长的杂藤杂草。 | 专家函审 | 采纳 |  | 已改成：加强水肥和病虫害管理，定期清理影响目的树种生长的杂藤乱草，减少人为损害因素。 |  |
| 20 | 6.5 |  | 增加对广播、监控设备的管理维护规范 | 专家函审 | 采纳 |  | 已将6.5.3改成：定期对园内供电照明、给排水设施和广播、监控设备进行安全检查；从发现问题到实施维修一般不超过24小时。 |  |
| 21 | 7.3 |  | 建议增加：在存在安全隐患的地点（如深度超过0.6米的水体、边坡、变电站等）应设置警示牌。 | 专家函审 | 采纳 |  | 已增加：7.2.3在存在安全隐患的地点（如深度超过0.6米的水体、边坡、变电站等）应设置警示牌。 |  |
| 22 | 7.3.6 |  | 树木修剪操作应按照专业程序进行，避开游人高峰期，修剪大树应做好安全防护措施和疏导游人，设置提示标识进行隔拦。树枝搬运时应注意安全操作；停放车辆时司机必须拉起手刹，防止车辆溜走，防止发生意外。具体操作方法应符合《木本园林植物修剪技术规范》（DB440300/T 26—2003）的规定。 | 安托山公园管理处 | 不采纳 |  | 下划线部分为建议增加的内容，考虑到《交通安全法》已对这方面做了详细规定，因此不采纳。 |  |
| 23 | 8.1.1 |  | 应做好公园建设从立项到竣工验收的全套工程资料（包括文字、图纸、电子文件）的收集、归档工作。 | 公园管理中心 | 采纳 |  | 已改成：应做好公园建设从立项到竣工验收、结算决算、审计监督和重大事件的全套资料（包括文字、图纸、图片等）的收集、归档工作。 |  |
| 24 | 8.2.1 |  | 养护日志档案（很笼统，不具体，应明确养护日志的具体内容，如各种检测报告） | 专家函审 | 采纳 |  | 已改成：8.2.1 公园养护管理人员应分专业写养护日志，记录公园养护管理工作事件发生与处理情况。 公园养护管理人员应定期向公园管理机构提供相关工作报表，内容包括园林植物养护技术方案及实施效果评价、各种检测报告、公园养护管理月度、季度、年度报表等。 公园管理机构应及时收集、整理公园养护的技术资料，建立完整的管理维护技术档案。技术档案应每年整理装订成册，编好目录，分类归档。 |  |
| 说明： 1) 发送专家意见表30份。 2) 收到复函23份。 3) 有建议或意见的复函7份。 4) 没有复函7份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |