ICS 13.030.10

Q86

备案号：

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 153—XXXX

住宅区生活垃圾分类操作规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

深圳市市场监督管理局   发布

目  次

前言	4

引言	5

1　范围	6

2　规范性引用文件	6

3　术语和定义	6

4　生活垃圾分类投放要求	8

4.1　一般要求	8

4.2　有害垃圾投放要求	9

4.3　可回收物投放要求	9

4.4　厨余垃圾投放要求	10

4.5　其他垃圾投放要求	10

5　生活垃圾分类收运要求	11

5.1　生活垃圾分类投放管理责任人	11

5.2　收运企业要求	12

5.3　生活垃圾分类处理要求	12

6　宣传与监督	13

6.1　宣教指导	13

6.2　监督管理	13

参考文献	14

附录A（资料性附录）　住宅区生活垃圾类别及范围	15

附录B（资料性附录）　住宅区生活垃圾分类投放台账记录样表	16

前  言

为贯彻《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》等法规及标准，推广深圳市2015年以来生活垃圾分类分类投放、分类收运、分类处理的有效经验，统一、规范全市生活垃圾分类工作要求，为稳步推进生活垃圾强制分类战略、提高全市生活垃圾分类成效提供技术指导，特制订本标准。本标准规定了深圳市住宅区生活垃圾分类投放要求、分类收运处理要求、实施与监督等内容。

本标准根据《标准化工作导则 第1部分: 标准的结构和编写规则》GB/T 1.1-2009而编写。

本标准替代《住宅区生活垃圾分类操作规程》（SZDB/Z 153-2015）。本标准与SZDB/Z 153-2015相比，除编辑性修改之外，主要技术变化如下：

——修订了前言、范围、规范性引用文件、术语和定义；

——新增引言，说明了标准修订的意义；

——删除了总则，将住宅区生活垃圾分类操作分为分类投放要求、分类收运要求、宣传与监督3个部分，各环节之间的任务边界被厘清；

——根据生活垃圾分类实际情况，用分类投放点和分类暂存点替代了原标准中的分类收集点，细化了相关要求，并删除了资源回收日相关规定；

——新增了生活垃圾分类的考核指标。

本标准由深圳市城市管理和综合执法局提出并归口。

本标准编制单位为深圳市生活垃圾分类管理事务中心、生态环境部华南环境科学研究所。

本标准主要起草人：……。

本标准为第一次修订，使用年限为5年。

SZDB/Z 153的历次版本发布情况为：

——SZDB/Z 153-2015。

引  言

自2015年颁布施行《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》以来，深圳市逐步探索建立生活垃圾分类的“深圳模式”。深圳市技术指导性技术文件《住宅区生活垃圾分类操作规程》（SZDB/Z 153-2015）对于推进住宅区生活垃圾分类，规范住宅区生活垃圾分类投放、分类收集和分类转运，起到了重要作用。但SZDB/Z 153-2015出台于深圳市生活垃圾分类起步阶段，随着地方性法规《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》即将出台，SZDB/Z 153-2015已不适合继续指导住宅区生活垃圾分类操作。为此，针对深圳市生活垃圾分类政策法规与标准体系逐步完善的实际情况，对《住宅区生活垃圾分类操作规程》进行修订，完善住宅区生活垃圾分类投放、收集和转运有关规范，厘清住宅区居民、生活垃圾分类投放管理责任人和收运企业的责任边界，指导各方规范作业，补充评价要求，为稳步推进生活垃圾强制分类战略、提高全市生活垃圾分类成效提供标准支撑。

住宅区生活垃圾分类操作规程

- 范围

本标准规定了深圳市住宅区生活垃圾分类投放要求、分类收运以及处理要求、实施与监督等内容。机关企事业单位、公共场所的生活垃圾分类操作可参照本标准执行。

本标准适用于深圳市行政区域内产生生活垃圾的各类住宅区及其他居住场所。本标准不适用于病死畜禽、余泥渣土、危险废物、一般工业固体废物等其它类型的固体废物以及突发公共卫生事件受控地区产生的生活垃圾。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 19095 | 生活垃圾分类标志 |
| --- | --- |
| CJJ 27 | 环境卫生设施设置标准 |
| CJJ/T 102 | 城市生活垃圾分类及其评价标准 |
| SZJG 27 | 深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求 |
| SZDB/Z 152 | 生活垃圾分类设施设备配置标准 |
| SZDB/Z 326 | 废旧织物回收及综合利用规范 |

- 术语和定义

GB/T 19095、CJJ/T 102、SZDB/Z 152 中定义的，以及下列术语和定义适用于本标准。

生活垃圾分类投放管理人   legal person for waste seperation

根据深圳市生活垃圾分类的有关法规，在生活垃圾产生源端具有配置分类投放和相关设备、分类收集和移交垃圾、宣传指导和监督投放人等法定职责的民事主体。

有害垃圾   hazardous waste

对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害且应当专门处理的废弃物，包括废电池、废荧光灯管等。

[深圳经济特区生活垃圾分类管理条例，第三条]

可回收物   recyclable materials

适宜回收和资源利用的废弃物，包括玻璃、金属、塑料、纸类、织物、家具、电器电子产品等。

[深圳经济特区生活垃圾分类管理条例，第三条]

年花年桔   potted plant for festivals

按照粤港地区的春节传统习俗，应节摆放的花卉桔树。

厨余垃圾   food waste from household

家庭、个人产生的易腐性垃圾，包括剩菜、剩饭、菜叶、果皮、蛋壳、茶渣、汤渣、骨头、废弃食物以及厨房下角料等。

[深圳经济特区生活垃圾分类管理条例，第六十条]

其他垃圾   residual waste

除可回收物、易腐垃圾、有害垃圾之外的其他生活垃圾。

[深圳经济特区生活垃圾分类管理条例，第三条]

垃圾分类参与率   paticipation rate of waste seperation

居住人口实质性参与垃圾分类的百分比。其评估方法为：在住宅区内随机选择至少20%的垃圾投放点，在投放点连续2小时定点观察居民的垃圾分类投放行为，统计该时段内投放点投放垃圾的总人数和按要求分类投放垃圾的人数，按式（1）计算垃圾分类参与率YP （%）：

|  | （1） |
| --- | --- |

式中：

Rj——抽样时段内在抽样投放点分类投放垃圾的人数；

R——抽样时段内在抽样投放点投放垃圾的总人数。

垃圾分类收集率   collection rate of waste seperation

某类垃圾分类收集的质量与其理论质量的百分比。其评估方法为：对住宅区分类收集的垃圾称重，按式（2）计算出第i类垃圾的分类收集率YSi（%）：

|  | （2） |
| --- | --- |

式中：

Wi——第i类垃圾分类收集的质量（kg），i=1, 2, 3, 4；

W——全部4类垃圾的质量（kg）；

Pi——第i类垃圾的理论质量比例。根据深圳市生活垃圾分类管理事务中心委托有关单位完成的《深圳市进入末端处理设施的生活垃圾组分分析报告》，有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾的理论质量比例依次为0.03%、13.94%、56.11%、29.91% 。

厨余垃圾分类准确率   separation quality of kitchen waste

厨余垃圾分类收集容器中纯净的厨余垃圾与容器内垃圾的质量比例。其评估方法为：在住宅区内随机选择至少20%的垃圾投放点，从每个投放点的厨余垃圾收集容器中抽取1个不小于5kg的样品，将样品中木竹、玻璃、金属、纸类、纺织物和沙砾等不能或不易降解的杂质（不包含可降解塑料袋）拣出后称重，按式（3）计算该投放点厨余垃圾分类准确率（YQf）：

|  | （3） |
| --- | --- |

式中：

Wf——厨余垃圾样品的质量（kg）；

Wfm——厨余垃圾样品中分拣出的杂质重量（kg）。

随机选择的每个投放点的厨余垃圾分类准确率的平均值，即为该住宅区的厨余垃圾分类准确率。

- 生活垃圾分类投放要求

  - 一般要求

    - 居民应优先考虑继续使用或转赠具有使用价值的可回收物，例如可继续使用的旧织物、未损坏的家具、旧书籍杂志等。

    - 居民投放生活垃圾前，应根据所在住宅区的生活垃圾分类设施设备设置特点，在住所中进行分类和整理。

    - 居民携带生活垃圾至分类投放点后，应仔细观察分类投放点收集容器上的分类标志，准确选择相应的收集容器进行分类投放。

    - 生活垃圾分类投放管理人应配合城市管理主管部门开展宣传和现场督导，指导和监督居民分类投放。

    - 生活垃圾分类投放管理人发现不按分类标准投放的，应要求居民改正；居民拒不改正的，可通过录像等方式获取证据，并报告区主管部门或街道办事处,由主管部门根据相关法律法规进行处罚。

    - 住宅区生活垃圾分类情况宜采用垃圾分类参与率、垃圾分类收集率和厨余垃圾分类纯净度进行综合评价，具体评价方法和指标由城市管理主管部门另行制定。

  - 有害垃圾投放要求

    - 居民应将废电池、废灯管等有害垃圾携带至有害垃圾分类投放点，投放至具有相应分类标志的收集容器。

    - 废电池应保持完好，破损的电池应使用塑料袋封装后再投放至废电池对应的收集容器。

    - 废灯管应保持完整、清洁、干燥，投放时要小心轻放，防止破损。已破碎的灯管应用纸张包裹并用胶带缠好，投放至其他垃圾收集容器。

  - 可回收物投放要求

    - 居民应将可回收物携带至分类投放点，投放至对应的收集容器或放置在指定的区域。具有条件的住宅区，应将废弃玻璃、废弃金属、废弃塑料、废弃纸类分别投放至对应的收集容器。

    - 废旧家具等大件垃圾应由居民自行预约专业企业上门收集，或自行搬移至住宅区废旧家具垃圾分类投放点。

    - 年花年桔应优先自行资源化利用，不能利用的，应由居民自行预约专业企业上门收集，或搬移至住宅区年花年桔分类投放点。

    - 废旧织物应折叠、压平、捆牢，再投放至废弃织物对应的收集容器。用于捐赠的废弃织物，可在清洗干净后，送至民政部门设立的捐赠点或自行捐赠他人。污损严重的衣物、拖布等应投放至其他垃圾收集容器。

    - 废玻璃瓶应去掉瓶盖，撕掉瓶身标签，清除瓶内残留物并用水洗净、晾干后再投放至对应的收集容器；废平板玻璃应用硬纸包裹捆绑，再投放至废玻璃对应的收集容器。废玻璃投放时应轻拿轻放，防止破碎，便于后续分选、资源化利用。

    - 易拉罐、罐头盒等废金属瓶罐应踩扁压实；投放金属尖利器物，应用硬纸包裹捆绑，再投放至废金属对应的收集容器。

    - 电冰箱、空调、吸油烟机、洗衣机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、电视机、监视器、微型计算机、移动通信手持机和电话单机等废旧电器电子产品，应投放至废旧家具投放点集中收运，交由具备资质的单位回收处理。其他废旧电器电子产品，如手机充电器、U盘、熨斗、电吹风等，能正常使用或维修后能继续使用的，应优先考虑转赠或继续使用；不能继续使用的，应根据其主要材质，投放至对应的可回收物收集容器。

    - 居民投放废塑料，应通过物品本身标记，挑出回收价值较高，由聚乙烯（PE）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）等热塑性塑料制成的塑料瓶、塑料盒、泡沫塑料，投放至废塑料对应的收集容器。塑料瓶投放前，应洗净晾干、尽量压扁；泡沫塑料投放时，应避免飘散。一次性塑料薄膜、塑料袋、发泡餐盒等回收价值较低的废塑料，应投放至其他垃圾对应的收集容器。

    - 废书报、打印纸、纸盒以及纸塑铝复合材料包装盒，应分门别类进行折叠、压平、捆牢，避免受到污染，再投放至废纸类对应的收集容器。已被污染的纸类应投放至其他垃圾对应的收集容器。

  - 厨余垃圾投放要求

    - 居民应在规定时段将厨余垃圾投放至厨余垃圾收集容器，投放时间段为每日19:00-21:00或由物业管理服务单位根据住宅区实际作适当调整。

    - 居民投放厨余垃圾，应沥干水分，除去食品包装、餐具制品、大块骨头、贝壳等杂质，将垃圾和垃圾袋分离后分别投放，垃圾袋投放至其他垃圾收集容器。

  - 其他垃圾投放要求

    - 居民应将其他垃圾装袋后投放至分类投放点对应的收集容器，避免混入有害垃圾、可回收物和厨余垃圾。

    - 住宅区已实行其他垃圾随袋收费制度的，居民应使用主管部门认可的专用垃圾袋盛装其他垃圾，并接受生活垃圾分类投放管理人的监督。

- 生活垃圾分类收运要求

  - 生活垃圾分类投放管理人

    - 生活垃圾分类投放管理人应维护生活垃圾分类设施设备，保证分类投放点和分类暂存点分类标志清晰醒目、收集容器清洁完好，发现收集容器破损，应及时维修或更换。

    - 生活垃圾分类投放管理人应在其他垃圾收集容器中内置垃圾袋，不得在有害垃圾、可回收物和厨余垃圾对应的收集容器中内置垃圾袋，并定期对所有容器进行清洗、消毒。

    - 生活垃圾分类投放管理人应每日清理和分类收集已分类投放的生活垃圾，将分类投放点的垃圾在二十四小时内转移至住宅区内垃圾分类暂存点暂存，避免分类投放点垃圾溢出容器，且不得在收集过程中将已分类的生活垃圾混合在一起。

    - 生活垃圾分类投放管理人在垃圾转移过程中应确保分类收集容器密闭，生活垃圾无遗漏、无撒漏，不得在收集过程中将已分类的生活垃圾混合在一起。

    - 生活垃圾分类投放管理人应建立住宅区生活垃圾分类管理台账，在每次收运时记录住宅区内分类收集的垃圾种类、重量、去向，按时向所在街道垃圾分类主管部门报送。

    - 已实行其他垃圾随袋收费制度的住宅区，居民应使用专用垃圾袋盛装垃圾。

    - 生活垃圾分类投放管理人应通过城市管理主管部门指定的预约平台预约收运分类垃圾，增强垃圾分类投放和收集的便捷性。

  - 收运企业要求

    - 生活垃圾分类投放管理人应将分类收集的生活垃圾移交给辖区主管部门确定的收运企业进行分类运输。分类运输过程中不得随意倾倒、丢弃、堆放、遗漏生活垃圾以及滴漏污水。

    - 辖区主管部门确定的收运企业应分类收运已分类垃圾，分类收运车辆应在车身醒目位置喷涂与所收运垃圾相对应的分类标志。

    - 有害垃圾暂存至垃圾分类暂存点，定期由辖区主管部门确定的收运企业分类运输至有害垃圾中转点，再由具备危险废物经营许可证的收运企业运输至具备危险废物处理资质的处理企业进行处置。

    - 可回收物暂存至垃圾分类暂存点，定期由辖区主管部门确定的收运企业分类运输至再生资源利用企业。

    - 废旧家具、年花年桔等大件的可回收物，由辖区主管部门确定的收运企业根据预约上门收集，或定期到垃圾分类暂存点收集，分别运输至废旧家具处理场（集散点）和年花年桔处理设施。

    - 不在产生源处就地处理的厨余垃圾，应由辖区主管部门确定的收运企业运输至易腐垃圾转运站或易腐垃圾处理设施，收运周期不应大于24小时。

    - 其他垃圾，应由辖区主管部门确定的收运企业运输至垃圾转运站压缩，再运输至焚烧发电厂等处理设施，收运周期不应大于24小时。

  - 生活垃圾分类处理要求

    - 有害垃圾应由具有相应危险废物经营许可证的企业进行无害化处理。

    - 厨余垃圾可与餐厨垃圾协同处理或采用小型设备就地就近处理。

    - 玻璃、金属、塑料、纸张等可回收物应由再生资源回收企业进行资源化利用。

    - 废旧织物应按SZDB/Z 326的规定，交由再生资源回收单位或者实施回收利用的织物生产者、销售者回用或资源化利用。

    - 废旧家具等大件垃圾应拆解后按照拆解物的成分、属性分类，分选出的金属、海绵、木材等高价值废物应资源化利用，分选出的残余物作为其他垃圾处理。

    - 其他垃圾的处理，应优先采用焚烧发电方式。其他垃圾处理设施的运行，应遵循SZDB/Z 233的相关规定。

- 宣传与监督

  - 宣教指导

    - 辖区生活垃圾分类主管部门应向住宅区提供必要的生活垃圾分类宣传指导相关资料。

    - 生活垃圾分类投放管理人应在住宅区的醒目位置公示生活垃圾投放时间、地点及相关要求。

    - 生活垃圾分类投放管理人应在住宅区主要活动场所、公共宣传栏、楼宇大堂、小区出入口等区域开展生活垃圾分类知识宣传，发放生活垃圾分类宣传资料。配有电子显示屏的住宅区宜在每天19:00至21:00播放生活垃圾分类宣传片。

    - 生活垃圾分类投放管理人应对物业管理人员、清洁工、志愿者等进行生活垃圾分类培训，培训内容包括生活垃圾分类知识、与居民的沟通技巧、生活垃圾分类收集操作规程等。

  - 监督管理

    - 主管部门应建立全过程的生活垃圾分类物流信息跟踪记录机制和生活垃圾分类绩效考核机制。

    - 主管部门应向社会公布举报和投诉电话，提供网络举报和投诉渠道，对接到的投诉、举报及建议意见应当及时处理、反馈。

    - 生活垃圾分类投放管理人应积极配合各级生活垃圾分类主管部门的监督检查工作。

参 考 文 献

- 《城市生活垃圾分类及其评价标准》（CJJ/T 102-2014）

- 《生活垃圾分类投放操作规程》（T/HW 00001-2018）

- 深圳市《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》

- 上海市《上海市生活垃圾管理条例》的通知（上海市人民代表大会公告第11号）

- 广州市《广州市生活垃圾分类管理条例》（2017年12月27日广州市第十五届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

- 河北省《城镇生活垃圾分类操作规程》（DB13(J)/T 203-2018）

- （资料性附录）
住宅区生活垃圾类别及范围

| 序号 | 生活垃圾 类别 | 定义 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害垃圾 | 对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害且应当专门处理的废弃物，包括废电池、废荧光灯管等。 | （1）废电池：包括镍镉电池、铅酸电池、充电电池、蓄电池、纽扣电池等。 （2）废灯管：包括直管形、环形、单端紧凑型节能荧光灯等 |
| 2 | 可回收物 | 适宜回收和资源利用的废弃物，包括废弃的玻璃、金属、塑料、纸类、织物、电器电子产品、废旧家具、年花年桔等。 | （1）废玻璃：包括各种无色玻璃和有色玻璃，如玻璃材质的瓶、杯、盒和平板玻璃等。 （2）废金属：包括各种金属制品，如金属材质的易拉罐、剪刀、餐具、文具、玩具等。 （3）废塑料：包括 聚乙烯（PE）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）等热塑性塑料制成的塑料瓶、塑料盒、泡沫塑料。（回收价值较低的塑料袋、塑料薄膜、一次性发泡塑料餐盒等作为其他垃圾）。 （4）废纸类：包括各种纸类制品，如各类书籍、报纸、包装纸、纸浆模塑制品等未受污染的废纸。 （5）废旧织物：包括居民日常生活中不再使用的服装及家用织物，如穿戴衣物、床上用品、布艺用品、布绒玩具、皮鞋、皮包等。 （6）废旧家具：包括床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜、普通木箱、框架木箱、胶合板箱（桶）、木制托盘等具有坐卧及贮藏、间隔等功能的废旧生活和办公木制器具，以及制作家具的废弃材料等。 （7）年花年桔：指按照粤港地区的春节传统习俗，应节摆放的花卉桔树，包括菊花、桔树、桃花等。 |
| 3 | 厨余垃圾 | 家庭、个人日常生活中产生的易腐垃圾。 | 包括剩菜、剩饭、菜叶、果皮、蛋壳、茶渣、汤渣、骨头、废弃食物以及厨房下角料等。 |
| 6 | 其他垃圾 | 指除可回收物、易腐垃圾、有害垃圾之外的其他生活垃圾。 | 包括灰土、烟头、破损花盆、碗碟、陶瓷制品、一次性卫生用品（餐巾纸、纸尿裤、卫生巾等）、一次性餐具、已污染的纸制品、塑料袋、烟蒂、大骨头、贝壳、坚果壳等。 |

- （资料性附录）
住宅区生活垃圾分类投放台账记录样表

区       街道      小区

| 日期 | 住宅区收集垃圾量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收运企业收运垃圾量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有害垃圾 | 可回收物 |  |  |  |  |  |  | 厨余垃圾 | 其他垃圾 | 有害垃圾 |  | 可回收物 |  | 厨余垃圾 |  | 其他垃圾 |  |
|  |  | 废旧 家具 | 年花年桔 | 废旧 织物 | 玻璃 | 金属 | 塑料 | 纸类 |  |  | 运输量 | 企业 名称 | 运输量 | 企业名称 | 运输量 | 企业名称 | 运输量 | 企业名称 |

注：上表中金属、塑料、纸类可进行合并。